Siltprofiler laten zakken

De continue metingen uitvoeren*

Drie monsters nemen

Onder oppervlakte

Halverwege

Op de bodem

ja

nee

Meting Secchi-schijf

Meting Trios Sensors

Omhoog halen siltprofiler

Monster(s) afnemen/opvangen en labelen

Is er een opvallend profiel?

2 personen

2 personen

1 persoon

Aankomst meetlocatie

Uitlezen SiltProfiler

Monster(s) afnemen /opvangen en labelen

Omhoog halen siltprofiler

Siltprofiler laten zakken

De continue metingen uitvoeren*

Een monster (1,7 liter) aan de oppervlakte nemen voor IVM

Aflezen en noteren:

Exacte coördinaten

Diepte

Golfhoogte en periode

Exact tijdstip

Windsnelheid en richting

nee

Calibratiepunt?

ja

ADCP en Multibeam registratie op locatie

Siltprofiler opnieuw laten zakken

Op de gewenste diepten monsters nemen

Vertrek naar het volgende meetpunt

Bewerken monsters

koelen

Gereedmaken Siltprofiler

schoonmaken

Uitrusting controleren

* = Dit zijn de volgende metingen: Temperatuur, Conductivity, Druk, Total Suspended Matter en Chlorofyl

Tijdsduur basismeting

Per 20 meetpunten ongeveer 30 monsterflessen (koel, dwz ongeveer 5 graden, en donker bewaren)

Kunnen de metingen met de Secchi-schijf en Trios Sensors tegelijkertijd met de metingen van de SiltProfiler worden uitgevoerd?

Hoe wordt de route gevaren? Geografische volgorde is mogelijk, mits er gekeken wordt naar spreiding van de metingen ten opzichte van het getij.

Hoeveel man is er aan boord nodig?

’s Avonds worden de monsters aan wal naar een lab gebracht (ze moeten binnen 24 uur onderzocht worden)