Februari/maart 2019

25 april 2019- Versie 0.2

Autorisatieblad

Digitaal bemonsteringsverslag

Boven-Rijn

|  | Naam | Akkoord | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door | Rutjes, NJ |  |  |
| Gecontroleerd door | Schoen, JJ |  |  |
| Vrijgegeven door | Schoen, JJ |  |  |

Op dit autorisatieblad ontbreken de handtekeningen wegens de digitale verwerking van ons vrijgaveproces. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven als concept.

Versie historie

| Versie | Naam | Datum | Korte toelichting |
| --- | --- | --- | --- |

Samenvatting

Op een aantal delen van de Boven-Rijn staan de rivierfuncties, zoals het bevaarbaar houden tijdens lage afvoer, onder druk.  In de Boven-Rijn is al jaren sprake van een dalende rivierbodem en dito waterstand. Voortzetting van het huidige rivierbeheer, door middel van baggeren en terugstorten, blijkt niet altijd voldoende om deze ongewenste trends te buigen. Derhalve is gekozen voor een proef met sedimentsuppleties bovenstrooms in de Boven-Rijn in Duitsland. Het betreft een proef waarbij met name gemonitord wordt hoe het sediment zich gedraagt. Om de sedimentsuppletie te kunnen volgen bestaat een deel van de suppletie uit graniet, oftewel gebiedsvreemd tracermateriaal. Movares is gevraagd om de proef te monitoren door veldgegevens te verzamelen in de vorm van bodemopnamen en -monsters. De resultaten van de monitoring zijn in dit verslag gerapporteerd alsmede een uiteenzetting van de uitgevoerde werkzaamheden op de rivier en in het laboratorium.

Inhoudsopgave

Samenvatting	2

1	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Aanleiding	4

1.3	Doel	4

1.4	Leeswijzer	4

2	Onderzoeksgebied	5

2.1	Vaste bemonsteringslocaties	5

2.2	Bovenaanzichten	5

3	Werkwijze en materialen	1

3.1	Werkwijze	1

3.2	Materiaal algemeen	1

3.3	Materiaal per monsterpunt	3

3.4	Laboratorium onderzoek	6

4	Resultaten	7

4.1	Inleiding	7

4.2	Veldresultaten	7

4.3	Resultaten zeefanalyses	9

5	Verificatie en afwijkingen	11

5.1	Inleiding	11

5.2	Afwijkingen veldwerk	11

5.3	Resumerend	13

6	Bijlagenoverzicht	14

Colofon	15

1	Inleiding

## Algemeen

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV heeft Movares bodembemonsteringen uitgevoerd en beeldopnamen gemaakt van de bodem van de Boven-Rijn tussen de Duitse grens en het Pannerdens kanaal.  Dit rapport betreft een digitaal bemonsteringsverslag waarin de gehanteerde werkwijzen en resultaten nader worden toegelicht.

## Aanleiding

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het monitoringsprogramma ‘Suppletie Boven-Rijn’. Om de effecten van de suppletieproef te kunnen bepalen zijn sedimentgegevens en beeldopnamen van de rivierbodem benodigd.

In het kader van de monitoring zijn namens Movares voor de 56 rivierlocaties onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

- beeldopnamen de rivierbodem;

- Monsterhap van de bodem;

- Foto van het monstermateriaal;

- Zeefanalyses op de monsters in het laboratorium.

## Doel

De bodemfoto’s zijn onder meer noodzakelijk voor de toepassing van de software BASEGRAIN. Hiermee wil men onderzoeken of op basis van een onderwateropname een korrelverdeling kan worden bepaald. Ter validatie worden als directe meting zeefanalyses van bodemmonsters gemaakt door een laboratorium.

De foto’s van het monstermateriaal worden gebruikt om naderhand een indruk te krijgen van het bodemmateriaal, voor een optische bepaling van korrelgrootteverdeling en ter ondersteuning van de verdere analyses van het monster.

## Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk 2 een korte toelichting op het onderzoekgebied worden gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de veld- en laboratoriumwerkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat ten slotte over de verificatie en validatie van de processen en eindproducten. Beschreven wordt welke afwijkingen er zijn van de werkwijze en eisen en wat het gevolg hiervan is voor de projectdoelen.

# Onderzoeksgebied

Het rivierbodemonderzoek ten behoeve van het monitoringsprogramma ‘Suppletie Boven-Rijn’ heeft plaatsgevonden tussen kmr. 855.0 - 870.0. Het werk betreft zowel monstername en bodemfotografie in de hoofdgeul en binnenzijde van de oevergeulen langs zowel de linker- en rechteroever. In totaal zijn tijdens de ronde in februari 2019 op 56 meetlocaties bodemmonsters verzameld en beeldopnamen van de bodem gemaakt. De rivierlocaties zijn voorafgaand aan het project door Rijkswaterstaat uitgezet.

## Vaste bemonsteringslocaties

In het onderzoeksgebied van de Boven-Rijn zijn 56 meetlocaties uitgezet (zie figuur 1). In de hoofdgeul van de Boven-Rijn zijn op onderstaande kilometerraaien locaties uitgezet:

- De rivieras; op elke tussenliggende halve kilometer.

- Kilometerraai die op 70 meter afstand evenwijdig en beneden de rivieras ligt.

- Kilometerraai die op 70 meter afstand evenwijdig en boven de rivieras ligt.

Figuur 1: Onderzoeksgebied van de Boven-Rijn inclusief de locaties van de meetpunten (rood).

## Bovenaanzichten

Ter visualisatie zijn ook bovenaanzichten van het projectgebied in meer detail opgenomen in figuur 2, 3 en 4. In deze afbeeldingen zijn ook de meetlocaties (rood) weergegeven.

Figuur 2: Bovenaanzicht van het onderzoeksgebied. Meetpunten 1 t/m 18.

Figuur 3: Bovenaanzicht van het onderzoeksgebied. Meetpunten 19 t/m 33.

Figuur 4: Bovenaanzicht van het onderzoeksgebied. Meetpunten 34 t/m 56.

# Werkwijze en materialen

## Werkwijze

Op de meetlocaties van de Boven-Rijn zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. Voor deze veldwerkzaamheden heeft Movares de samenwerking gezocht met Sialtech Europe B.V:

- Foto van de bodem;

- Video van de bodem;

- Monster van de bodem;

- Foto van het monstermateriaal;

- Verzamelen van het monstermateriaal in een emmer;

- Zeefanalyses op de monsters in het laboratorium.

Aan de werkwijzen en resulterende producten zijn diverse eisen gesteld. Deze eisen en verificatie van de producten zijn opgenomen in de controlelijsten en verificatiematrices van bijlagen A-C. De beeldopnamen en lab-analyses zijn apart opgeleverd. In onderstaande paragraaf zijn de gehanteerde werkwijzen en materialen in meer detail beschreven. De teksten zijn verduidelijkt met foto’s.

## Materiaal algemeen

De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf het werkschip Fenna Gezina (figuur 5). Het betreft een multipurpose  vessel met één kraan en twee hydraulische spudpalen. Dit zijn stalen palen, die door het schip lopen en op en neer gehaald kunnen worden. Hiermee kan het schip zich op de bodem van het vaarwater vast zetten op de gewenste meetlocaties.

Voor het nemen van bodemmonsters op de uitgezette locaties is gebruik gemaakt van een Hamon Happer (figuur 6). Deze kan worden ingezet voor de bemonstering van het oppervlak van de onderwaterbodem voor een verkenning van de samenstelling van dat deel van de rivierbodem. Het betreft een soort schep met een klep. Deze kan van boven op het gewenste moment en met de gewenste kracht dicht worden gezet. Hierdoor wordt een monster genomen van de bovenste 10 cm van de rivierbodem.

Op de Hamon Happer is ook de camera, liniaal en externe lichtbron bevestigt (figuur 7). Er is gekozen voor één externe lichtbron in plaats twee, zoals bepaald in de eisenlijst, omdat onder deze omstandigheden de foto- en videokwaliteit het meest optimaal bleek tijdens de pilot in 2017. Dit is tijdens de najaarsronde van 2017 in overleg met Rijkswaterstaat en Sialtech besproken en goedgekeurd.

Figuur 5: Overzichtsfoto van het werkschip Fenna Gezina.

Figuur 6: Overzichtsfoto van de Hamon Happer aan boord van het werkschip.

Figuur 7: Overzichtsfoto van de camera opstelling inclusief externe lichtbron.

## werkzaamheden per monsterpunt

In onderstaande paragraaf zijn de werkzaamheden per monsterpunt beschreven. Ter verduidelijking van de teksten zijn foto’s toegevoegd die de beschreven stappen visueel toelichten.

Met behulp van GPS navigatie (Topcon Hyper SR-06-GPS) is elk meetpunt zo nauwkeurig mogelijk opgezocht. Vervolgens is de boot met behulp van spudpalen op deze positie stilgelegd.

De Hamon Happer met daarop de gemonteerde camera, inclusief liniaal en externe lichtbron, wordt langzaam op de bodem neergezet (figuur 8). Hierna worden bodemopnamen gemaakt. Tijdens het fotograferen worden de exacte x en y coördinaten van het meetpunt, op een halve meter nauwkeurig en vastgelegd.

Figuur 8: Inzet van de Hamon Happer op de Boven-Rijn.

Tijdens het fotograferen controleert de operator aan dek van het werkschip via een monitor of de gemaakte opnamen van voldoende kwaliteit zijn conform de gesteld eisen (zie figuur 9).

Figuur 9: Eerstelijnscontrole aan boord van het werkschip.

Na de beeldopnamen wordt de Hamon Happer gesloten waardoor een bodemmonster van de bovenste 10 cm van het rivierbodemoppervlak wordt genomen. Indien de Hamon niet goed gesloten is, wordt een greep nogmaals uitgevoerd. De Hamon Happer wordt geleegd aan dek in een daarvoor bestemde bak (figuur 10). Het monstermateriaal wordt door de monsternemer omschreven conform de NEN5104.

Figuur 10: De Hamon Happer leegt het monstermateriaal in een grote bak.

Er wordt een representatief deel van het monstermateriaal in een krat gestort en voorzien van een liniaal (figuur 10). Hierna wordt een foto genomen. Omdat het monstermateriaal per locatie significant verschilt in korrelgrootte is besloten om iedere monsterfoto van drie min of meer dezelfde afstanden te nemen. Het monstermateriaal wordt vervolgens door een monsternemer willekeurig in een gecodeerde literemmer geplaatst ten behoeve van verder laboratorium onderzoek.

## Laboratorium onderzoek

In het laboratorium zijn zeefanalyses uitgevoerd met de volgende zeeffracties:

- <90 mm, <63 mm, <20 mm, <16.0 mm, <8 mm, <5.6 mm, <2000 µm,       <1000 µm, < 500 µm, <250 µm, <125 µm, <63 µm.

Op basis van deze zeefanalyses is per monster een zeefkromme geproduceerd. Zie ter illustratie van de korrelanalyses en geproduceerde zeefkromme figuur 11 als voorbeeld.

Deze analyses zijn uitgevoerd door Normec dat NEN-EN-ISO/IEC 17025 is geaccrediteerd door de Raad voor accreditatie. Deze specificeert algemene eisen voor competenties inzake het uitvoeren van monsterneming. Naast de korrelverdelingen heeft Normec ook het gehalte droge stof en vocht per monster bepaald.

Figuur 11: Voorbeeld van de korrelanalyse en zeefkromme voor monsterlocatie BS1.

# Resultaten

## Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumwerk besproken. Het veldwerk ten behoeve van de beeldopnamen en bodembemonsteringen is uitgevoerd in de week van 18 februari 2019 door de veldwerkers van Sialtech Europe B.V. De kwaliteitseisen behorende deze producten zijn na  eerstelijnscontrole (Velwerker Sialtech; Bijlage A) en tweedelijnscontrole (Projectleider Movares; Bijlage B) samengevat in een verificatiematrix (Projectleider Movares; Bijlage C).

De bodem- en monsterfoto’s zijn in digitale vorm aangeleverd, alsmede de reeds uitgevoerde korrelanalyses door het lab. Zie figuur 12 voor een voorbeeld van een bodemfoto. In de digitale aanlevering o.a. zijn de volgende producten opgenomen:

-Foto’s van de rivierbodem op alle 56 vaste bemonsteringslocaties op de Boven-Rijn.
-Foto’s van het monstermateriaal op alle 56 vaste bemonsteringslocaties op de Boven-Rijn.

De monsters, beschreven conform NEN-5104 per grondsoort, zijn door het lab geanalyseerd op gehalte droge stof en er is een korrelverdeling gemaakt.

Figuur 12: Voorbeeld van een bodemfoto in de Boven-Rijn.

In de onderstaande tabel is per meetpunt de datum van uitvoering weergegeven alsmede de X, Y coördinaten van de locaties waar bemonstering heeft plaatsgevonden.

## Veldresultaten

| Meetpunt | Type | Datum Veldwerk | Xveld | Yveld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR8550 L70K (1) | Vast | 20-2-2019 | 211.059.503 | 427.047.897 |
| BR8550 R70K (2) | Vast | 20-2-2019 | 211.092.339 | 427.182.506 |
| BR8555 M00K (3) | Vast | 20-2-2019 | 210.598.562 | 427.272.248 |
| BR8560 L70K (4) | Vast | 20-2-2019 | 210.108.818 | 427.436.554 |
| BR8560 R70K (5) | Vast | 20-2-2019 | 210.184.759 | 427.552.210 |
| BR8565 M00K (6) | Vast | 20-2-2019 | 209.745.902 | 427.739.151 |
| BR8570 L70K (7) | Vast | 20-2-2019 | 209.309.514 | 427.899.219 |
| BR8570 R70K (8) | Vast | 20-2-2019 | 209.392.771 | 428.049.086 |
| BR8575 M00K (9) | Vast | 20-2-2019 | 208.878.854 | 428.217.853 |
| BR8580 L70K (10) | Vast | 20-2-2019 | 208.373.027 | 428.358.496 |
| BR8580 R70K (11) | Vast | 19-2-2019 | 208.423.191 | 428.499.313 |
| BR8585 M00K (12) | Vast | 19-2-2019 | 207.923.603 | 428.604.971 |
| BR8590 L70K (13) | Vast | 19-2-2019 | 207436,73 | 428699,93 |
| BR8590 R70K (14) | Vast | 19-2-2019 | 207.478.865 | 428.830.347 |
| BR8595 M00K (15) | Vast | 19-2-2019 | 206.990.578 | 428.927.561 |
| BR8600 L70K (16) | Vast | 19-2-2019 | 206.490.728 | 428.958.688 |
| BR8600 R70K (17) | Vast | 19-2-2019 | 206.518.222 | 429.084.463 |
| BR8605 M00K (18) | Vast | 19-2-2019 | 206.008.039 | 429.065.478 |
| BR8610 L70K (19) | Vast | 19-2-2019 | 205.514.427 | 428.972.232 |
| BR8610 R70K (20) | Vast | 19-2-2019 | 206.012.970 | 429.057.770 |
| BR8615 M00K (21) | Vast | 19-2-2019 | 205.011.538 | 429.061.454 |
| BR8620 L70K (22) | Vast | 19-2-2019 | 204.493.298 | 429.065.169 |
| BR8620 R70K (23) | Vast | 19-2-2019 | 204.523.027 | 429.199.573 |
| BR8625 M00K (24) | Vast | 19-2-2019 | 204.036.541 | 429.245.523 |
| BR8630 L70K (25) | Vast | 20-2-2019 | 203.535.506 | 429.405.025 |
| BR8630 R70K (26) | Vast | 19-2-2019 | 203.610.201 | 429.536.198 |
| BR8635 M00K (27) | Vast | 19-2-2019 | 203.158.137 | 429.742.504 |
| BR8640 L70K (28) | Vast | 20-2-2019 | 202.729.812 | 430.004.084 |
| BR8640 R70K (29) | Vast | 20-2-2019 | 202.834.009 | 430.108.323 |
| BR8645 M00K (30) | Vast | 20-2-2019 | 202.398.071 | 430.379.527 |
| BR8650 L70K (31) | Vast | 20-2-2019 | 201.954.117 | 430.638.940 |
| BR8650 R70K (32) | Vast | 20-2-2019 | 202.037.788 | 430.760.636 |
| BR8655 M00K (33) | Vast | 20-2-2019 | 201.610.126 | 430.949.034 |
| BR8660 L70K (34) | Vast | 22-2-2019 | 201.162.663 | 431.111.689 |
| BR8660 R70K (35) | Vast | 22-2-2019 | 201.238.256 | 431.271.003 |
| BR8665 M00K (36) | Vast | 22-2-2019 | 200.757.526 | 431.421.144 |
| BR8670 L70K (37) | Vast | 22-2-2019 | 200.265.771 | 431.510.447 |
| BR8670 R70K (38) | Vast | 22-2-2019 | 200.332.610 | 431.651.140 |
| PK8675 M00K (39) | Vast | 21-2-2019 | 199.928.650 | 431.926.903 |
| PK8680 L25K (40) | Vast | 21-2-2019 | 199.543.605 | 432.224.483 |
| PK8680 R25K (41) | Vast | 21-2-2019 | 199.586.361 | 432.268.565 |
| PK8685 M00K (42) | Vast | 21-2-2019 | 199.275.463 | 432.664.840 |
| PK8690 L25K (43) | Vast | 21-2-2019 | 199.040.506 | 433.124.399 |
| PK8690 R25K (44) | Vast | 21-2-2019 | 199.090.612 | 433.135.409 |
| PK8695 M00K (45) | Vast | 21-2-2019 | 198.950.742 | 433.599.635 |
| PK8700 L25K (46) | Vast | 21-2-2019 | 198.804.778 | 434.092.992 |
| PK8700 R25K (47) | Vast | 21-2-2019 | 198.847.415 | 434.103.927 |
| WL8675 M00K (48) | Vast | 22-2-2019 | 199.816.807 | 431.735.039 |
| WL8680 L70K (49) | Vast | 21-2-2019 | 199.321.136 | 431.921.355 |
| WL8680 R70K (50) | Vast | 21-2-2019 | 199.405.186 | 432.034.738 |
| WL8685 M00K (51) | Vast | 21-2-2019 | 198.966.853 | 432.284.474 |
| WL8690 L70K (52) | Vast | 21-2-2019 | 198.529.080 | 432.527.408 |
| WL8690 R70K (53) | Vast | 21-2-2019 | 198.609.750 | 432.642.858 |
| WL8695 M00K (54) | Vast | 21-2-2019 | 198126,45 | 432737,33 |
| WL8700 L70K (55) | Vast | 21-2-2019 | 197.684.528 | 432.671.179 |
| WL8700 R70K (56) | Vast | 21-2-2019 | 197.643.110 | 432.807.431 |

## Resultaten zeefanalyses

De monsters zijn in het laboratorium gedroogd. In onderstaande tabel is het drooggewicht van ieder monster opgenomen. De bepaalde korrelverdelingen en zeefkrommen zijn opgenomen in de analysecertificaten.

| Meetpunt | Droog gewicht monster (g) |
| --- | --- |
| BR8550 L70K (1) | 8822 |
| BR8550 R70K (2) | 9293 |
| BR8555 M00K (3) | 9090 |
| BR8560 L70K (4) | 10967 |
| BR8560 R70K (5) | 9497 |
| BR8565 M00K (6) | 9433 |
| BR8570 L70K (7) | 9357 |
| BR8570 R70K (8) | 10387 |
| BR8575 M00K (9) | 9663 |
| BR8580 L70K (10) | 9423 |
| BR8580 R70K (11) | 10171 |
| BR8585 M00K (12) | 9045 |
| BR8590 L70K (13) | 9522 |
| BR8590 R70K (14) | n.v.t |
| BR8595 M00K (15) | 10095 |
| BR8600 L70K (16) | 10572 |
| BR8600 R70K (17) | n.v.t |
| BR8605 M00K (18) | 7775 |
| BR8610 L70K (19) | 9386 |
| BR8610 R70K (20) | n.v.t |
| BR8615 M00K (21) | 9250 |
| BR8620 L70K (22) | 9293 |
| BR8620 R70K (23) | n.v.t |
| BR8625 M00K (24) | 9121 |
| BR8630 L70K (25) | 9471 |
| BR8630 R70K (26) | 8491 |
| BR8635 M00K (27) | 10221 |
| BR8640 L70K (28) | 9823 |
| BR8640 R70K (29) | 9185 |
| BR8645 M00K (30) | 10129 |
| BR8650 L70K (31) | 9623 |
| BR8650 R70K (32) | 9506 |
| BR8655 M00K (33) | 8846 |
| BR8660 L70K (34) | 9357 |
| BR8660 R70K (35) | 9878 |
| BR8665 M00K (36) | 9172 |
| BR8670 L70K (37) | 9440 |
| BR8670 R70K (38) | 9375 |
| PK8675 M00K (39) | 8907 |
| PK8680 L25K (40) | 9913 |
| PK8680 R25K (41) | 9057 |
| PK8685 M00K (42) | 9840 |
| PK8690 L25K (43) | 9196 |
| PK8690 R25K (44) | 9640 |
| PK8695 M00K (45) | 9343 |
| PK8700 L25K (46) | 9356 |
| PK8700 R25K (47) | 8718 |
| WL8675 M00K (48) | 9454 |
| WL8680 L70K (49) | 9101 |
| WL8680 R70K (50) | 8341 |
| WL8685 M00K (51) | 8471 |
| WL8690 L70K (52) | 8912 |
| WL8690 R70K (53) | 9245 |
| WL8695 M00K (54) | 9026 |
| WL8700 L70K (55) | 9696 |
| WL8700 R70K (56) | 9038 |

# Verificatie en afwijkingen

## Inleiding

Het proces van het veldwerk en het laboratoriumwerk, alsmede de daaruit resulterende producten, zijn tijdens en na het veldwerk geverifieerd. Hierbij is gebruik gemaakt van controlelijsten en een verificatiematrix. Kopieën van de reeds ingevulde controlelijsten en verificatiematrices zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C. Deze producten zijn digitaal apart aangeleverd.

In dit hoofdstuk worden de geconstateerde afwijkingen besproken. Daarnaast hebben wij de gegevens gevalideerd door per afwijking na te gaan in hoeverre deze gevolgen heeft voor de gestelde projectdoelen.

## Afwijkingen veldwerk

Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd conform de onderzoeksopzet en de door de opdrachtgever gestelde eisen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. In deze paragraaf worden deze verwoord.

Afwijking 1: Periode van uitvoering.

Conform de gestelde eisen uit de projectomschrijving diende de bemonsteringsperiode op de Boven-Rijn plaats te vinden in oktober/november 2018. In verband met aanhoudende droogte stond het waterpeil in de Boven-Rijn erg laag ten tijde van de beoogde bemonsteringsperiode. Er is door Movares en haar opdrachtnemer gezamenlijk en voorafgaand aan de uitvoering een melding gedaan bij Rijkswaterstaat over verwachte risico’s indien het werk zou worden uitgevoerd in de afgesproken periode. Er is op 7 november vanuit Rijkswaterstaat per mail verzocht om de werkzaamheden met een aantal weken uit te stellen. Deze communicatie heeft plaatsgevonden tussen de Adviseur contractbeheersing vanuit Rijkswaterstaat en de projectleider bij Movares.

Uiteindelijk is in februari het werk uitgevoerd, nadat het waterpeil een gewenste hoogte heeft bereikt. Het laten plaatsvinden van de bemonsteringsronde in deze periode is besproken met Rijkswaterstaat en per mail vastgelegd.

Gevolg: De uitvoering van het veldwerk op de Boven-Rijn heeft plaatsgevonden buiten de gestelde onderzoeksperiode, te weten 3 maanden later.

Gevolg voor projectdoelen: Als gevolg van de vertraging is het mogelijk dat het sediment in verder gevorderd stadium is verplaatst. Hier dient rekening mee worden gehouden in de beoordeling van de proef.

Afwijking 2: Een aantal meetlocaties zijn verplaatst.

De meetpunten PK8700 R25K en PK8700 L25K zijn vooraf verplaatst, omdat deze locaties op de vaarroute van het veer bij Pannerden lagen.

Gevolg: De veldgegevens zijn afkomstig van locaties nabij de originele, maar met afwijkende coördinaten.

Gevolg voor projectdoelen: Geen.

Figuur 14: Bovenstaande locaties zijn verplaatst i.v.m. de aanwezigheid van een veer.

Afwijking 3: één externe lichtbron in plaats van 2 lichtbronnen.

Foto’s met één lichtbron bleken beter tot uiting te komen dan foto’s met twee lichtbronnen. Er zijn hiervan tijdens een eerdere ronde in 2017 voorbeelden van gedeeld vanuit Sialtech en richting Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in 2017 akkoord gegeven op het toepassen van één lichtbron i.p.v. twee.

Gevolg: Geen. Sommige foto’s zijn donkerder dan anderen, maar dat heeft met name te maken met de onderwatersituatie (opdwarrelend sediment) en staat naar verwachting los van het gebruik van één extra lichtbron i.p.v. twee.

Gevolg projectdoelen: Er is een verschil in belichting van de foto’s. Hierdoor zijn enkele foto’s minder bruikbaar in het programma Basegrain dan andere foto’s.

Afwijking 4: De eis van minimaal 150 korrels op de monsterfoto kan niet altijd worden gehaald.

In de aanwezigheid van grof gesteente ter hoogte van bepaalde meetpunten is de eis van minimaal 150 zichtbare korrels in de bodemfoto niet altijd gehaald. De afstand die anders tot de bodem genomen moet worden is te groot om nog een scherpe foto te produceren.

Gevolg: Niet in alle gevallen wordt voldaan aan eis van 150 korrels per bodemfoto.

Gevolg voor projectdoelen: Enkele foto’s zijn mogelijk minder geschikt voor een betrouwbare analyse in Basegrain.

## Resumerend

Drie van de vier door ons geconstateerde afwijkingen hebben volgens onze validatie mogelijk gevolgen voor het projectdoel. Enige uitzondering wordt gevormd door afwijking 2. Wij verwachten niet dat deze afwijking zwaarwegend is voor het in gevaar komen van de uitkomsten van het monitoringsprogramma.

# Bijlagenoverzicht

Bijlage A	Eerstelijnscontrole meetpunten Boven-Rijn Sialtech

Bijlage B	Tweedelijnscontrole meetpunten Boven-Rijn Movares

Bijlage C	Verificatiematrix eindproducten Boven-Rijn Movares

Colofon

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat

Uitgave	Movares Nederland B.V.

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Omgeving en Conditionering


Daalseplein 100
3511 SX  Utrecht

Telefoon	+31641548881

Ondertekenaar	Rutjes, NJ

Adviseur ecologie

Projectnummer	RM192351

Kenmerk	Digitaal bemonsteringsverslag Boven-Rijn najaar 2018

2017, Movares Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.