Foto´s en monsteranalyses

14 mei 2018- Versie 0.1

Autorisatieblad

Digitaal bemonsteringsverslag

Langsdammen Waal voorjaar 2018

|  | Naam | Akkoord | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door | Rutjes, NJ |  |  |
| Gecontroleerd door | Schoen, JJ |  |  |
| Vrijgegeven door | Schoen, JJ |  |  |

Op dit autorisatieblad ontbreken de handtekeningen wegens de digitale verwerking van ons vrijgaveproces. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Versie historie

| Versie | Naam | Datum | Korte toelichting |
| --- | --- | --- | --- |

Samenvatting

Op een aantal locaties langs de rivier de Waal staan de rivierfuncties, waaronder het bevaarbaar houden tijdens lage afvoer, onder druk.  Langs de Waal zijn kribben door uitschuring van de vaargeul op veel plaatsen hoger komen te liggen. Deze vormen hierdoor onnodig grote obstakels die de afvoer belemmeren. Derhalve is ervoor gekozen om waar mogelijk kribben te verlagen of te verwijderen. Tussen Tiel en Ophemert zijn naast kribverlaging ook kribben vervangen door Langsdammen. Beoogde doelen van deze maatregelen zijn vermindering van de dwarsstroming op scheepvaart, reductie van baggerinspanning, lagere weerstand tijdens hoog water en verbetering van de ecologische ontwikkeling van de oevers. In het kader van het pilot programma ‘Langsdammen Waal’ is Movares gevraagd de proef te monitoren door velddata te verzamelen in de vorm van bodemfoto’s en bodemmonsters. De resultaten van deze monitoringsronde zijn in dit verslag gerapporteerd, alsmede een uiteenzetting van de uitgevoerde werkzaamheden op de rivier en in het laboratorium.

Inhoudsopgave

Samenvatting	2

1	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Aanleiding	4

1.3	Doel	4

1.4	Leeswijzer	4

2	Onderzoeksgebied	5

2.1	Vaste bemonsteringslocaties	5

2.2	Flexibele bemonsteringslocaties	5

2.3	Bovenaanzichten	5

3	Werkwijze en materialen	1

3.1	Werkwijze	1

3.2	Materiaal algemeen	1

3.3	Materiaal per monsterpunt	4

3.4	Laboratorium onderzoek	8

4	Resultaten	9

4.1	Inleiding	9

4.2	Veldresultaten	10

4.3	Resultaten zeefanalyses	12

5	Verificatie en afwijkingen	15

5.1	Inleiding	15

5.2	Afwijkingen veldwerk	15

5.3	Resumerend	17

6	Bijlagenoverzicht	18

Colofon	19

1	Inleiding

## Algemeen

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV heeft Movares bemonsteringen uitgevoerd en foto’s gemaakt van de bodem van de Waal tussen Tiel en Ophemert.

## Aanleiding

Aanleiding voor de werkzaamheden is de aanleg van langsdammen in de Waal ter vervanging van kribben. Om de effecten van deze alternatieve beheervorm te kunnen bepalen zijn sedimentgegevens en foto’s van de rivierbodem benodigd.

In het kader van de monitoring zijn namens Movares op 68 vaste meetlocaties en 26 flexibele meetlocaties onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

- Foto van de rivierbodem;

- Monsterhap van de bodem;

- Foto van het monstermateriaal;

- Zeefanalyses op de monsters in het laboratorium.

## Doel

De bodemfoto’s zijn onder meer noodzakelijk voor de toepassing van de software BASEGRAIN. Hiermee wil men onderzoeken of je op basis van een onderwateropname een korrelverdeling kan bepalen. Ter vergelijking worden ook zeefanalyses uitgevoerd door het laboratorium.

De foto’s van het monstermateriaal worden gebruikt om naderhand een indruk te krijgen van het bodemmateriaal, voor een optische bepaling van korrelgrootteverdeling en ter ondersteuning van de verdere analyses van het monster.

## Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk 2 een korte toelichting op het projectgebied worden gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de veld- en laboratoriumwerkzaamheden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat ten slotte over de verificatie en validatie van de processen en eindproducten. Beschreven wordt welke afwijkingen er zijn van de werkwijze en eisen en wat het gevolg hiervan is voor de projectdoelen.

Dit rapport is een eerste versie voor oplevering. Op het moment van oplevering van dit document en de fotobestanden zijn de lab analyses  nog lopende. De resultaten van de lab analyses worden opgeleverd zoals afgesproken in de voortgangsrapportage.

# Onderzoeksgebied

Het rivierbodemonderzoek ten behoeve van het pilotprogramma ‘Langsdammen Waal’ heeft plaatsgevonden tussen Tiel en Ophemert (kmr. 905.0 - 925.00). Het werk betreft zowel monstername en bodemfotografie in de hoofdgeul en binnenzijde van de oevergeulen langs zowel de linker- en rechteroever. In totaal zijn tijdens de voorjaarsronde in 2018 op 94 locaties bodemmonsters verzameld en foto’s genomen. De vaste 68 vaste bemonsteringslocaties zijn vooraf door Rijkswaterstaat uitgezet. De 26 flexibele bemonsteringslocaties zijn kort voor uitvoering van de werkzaamheden opgeleverd als bronbestand.

## Vaste bemonsteringslocaties

Van de 68 vaste bemonsteringslocaties zijn er 61 uitgezet in de hoofdgeul en 6 in de oevergeulen. Voor de hoofdgeul van de Waal zijn op onderstaande kilometerraaien locaties uitgezet:

- De rivieras; op elke tussenliggende halve kilometer 1 bemonstering.

- Kilometerraai die op 70 meter afstand evenwijdig en beneden de rivieras ligt.

- Kilometerraai die op 70 meter afstand evenwijdig en boven de rivieras ligt.

Voor de oevergeulen zijn op 6 locaties gegevens verzameld en bemonsteringen uitgevoerd aan de oeverzijde van de recreatie vaargeul op de onderstaande kilometerpunten:

- 911.620

- 914.580

- 915.075

- 918.205

- 918.610

- 921.260

## Flexibele bemonsteringslocaties

Van de 26 flexibele bemonsteringslocaties zijn er 10 uitgezet in de hoofdgeul en 16 in oevergeulen.

## Bovenaanzichten

Ter visualisatie zijn bovenaanzichten van het projectgebied opgenomen in afbeelding 1-4. In deze afbeeldingen zijn de zowel de vaste meetlocaties (rood) opgenomen als ook de flexibele meetlocaties (blauw).

Figuur 1: Bovenaanzicht van het projectgebied (1).

Figuur 2: Bovenaanzicht van het projectgebied (2).

Figuur 3: Bovenaanzicht van het projectgebied (3).

Figuur 4: Bovenaanzicht van het projectgebied (4).

# Werkwijze en materialen

## Werkwijze

Op de meetlocaties van de Waal zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. Voor deze veldwerkzaamheden heeft Movares de samenwerking gezocht met Sialtech Europe B.V:

- Foto van de bodem;

- Monster van de bodem;

- Foto van het monstermateriaal;

- Verzamelen van het monstermateriaal in een emmer;

- Zeefanalyses op de monsters in het laboratorium.

Aan de werkwijzen en resulterende producten zijn diverse eisen gesteld. Deze eisen en verificatie van de producten zijn opgenomen in de controlelijsten en verificatiematrices van bijlagen A-F. De fotobestanden en lab analyses zijn opgenomen in bijlagen G, H en I. In onderstaande paragraaf zijn de werkwijzen en materialen in meer detail beschreven. De teksten zijn verduidelijkt met foto’s.

## Materiaal algemeen

De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf het werkschip Fenna Gezina (figuur 5). Het betreft een multipurpose  vessel uit 2015 met één kraan en twee hydraulische spudpalen. Dit zijn stalen palen, die door het schip lopen en op en neer gehaald kunnen worden. Hiermee kan het schip zich op de bodem van het vaarwater vast zetten op de gewenste meetlocaties.

Voor het nemen van bodemmonsters op de uitgezette locaties is gebruik gemaakt van een Hamon Happer (figuur 6). Deze kan worden ingezet voor de bemonstering van het oppervlak van de onderwaterbodem voor een verkenning van de samenstelling van dat deel van de rivierbodem. Het betreft een soort schep met een rubberen klep. Deze kan van boven op het gewenste moment en met de gewenste kracht dicht worden gezet. Hierdoor wordt een monster genomen van de bovenste 10 cm van de rivierbodem.

Op de Hamon Happer is ook de fotoapparatuur, liniaal en externe lichtbron bevestigt (figuur 7). Er is gekozen voor één externe lichtbron in plaats twee, zoals bepaald in de eisenlijst, omdat onder deze omstandigheden de foto en video kwaliteit het meest optimaal bleek. Dit is tijdens de najaarsronde van 2017 in overleg met Rijkswaterstaat en Sialtech besproken en goedgekeurd.

Figuur 5: Overzichtsfoto van het werkschip Fenna Gezina.

Figuur 6: Overzichtsfoto van de Hamon Happer aan boord van het werkschip.

Figuur 7: Detailfoto van de camera opstelling inclusief externe lichtbron en liniaal.

## Materiaal per monsterpunt

In onderstaande paragraaf zijn de werkzaamheden per monsterpunt beschreven. Ter verduidelijking van de teksten zijn foto’s toegevoegd die de beschreven stappen visueel uitlichten.

Met behulp van GPS navigatie (Topcon Hyper SR-06-GPS) is elk meetpunt opgezocht. Vervolgens is de boot met behulp van spudpalen op deze positie stilgelegd.

De Hamon Happer met daarop de gemonteerde fotocamera, inclusief liniaal en externe lichtbron, wordt langzaam op de bodem neergezet (figuur 8). Hierna worden foto’s gemaakt. Tijdens het fotograferen worden de exacte x en y coördinaten van het meetpunt, op een halve meter nauwkeurig en vastgelegd.

Figuur 8: Foto tijdens de ingebruikname van de Hamon Happer op de Boven-Rijn.

Tijdens het fotograferen controleert de operator aan dek van het werkschip via een monitor of de gemaakte opnamen van de gewenste kwaliteit zijn.

Figuur 9: Eerstelijnscontrole aan boord van het werkschip.

Na de bodemfoto wordt de Hamon Happer gesloten waardoor een bodemmonster van de bovenste 10 cm van het bodemoppervlak wordt genomen. Indien de Hamon niet goed gesloten is, wordt een greep nogmaals uitgevoerd. De Hamon Happer wordt geleegd aan dek in een daarvoor bestemde bak (figuur 10). Het monstermateriaal wordt door de monsternemer omschreven conform de NEN5104.

Figuur 10: De Hamon Happer leegt het monstermateriaal in een grote bak.

Er wordt een representatief deel van het monstermateriaal in een krat gestort en voorzien van een liniaal (figuur 10). Hierna wordt een foto genomen. Omdat het monstermateriaal per locatie significant verschilt in korrelgrootte is besloten om iedere monsterfoto van drie min of meer dezelfde afstanden te nemen. Het monstermateriaal wordt vervolgens door een monsternemer willekeurig in een gecodeerde literemmer geplaatst ten behoeve van verder laboratorium onderzoek.

Figuur 11: Installatie van de camera aan de stellage.

## Laboratorium onderzoek

In het laboratorium zijn zeefanalyses uitgevoerd met de volgende zeeffracties:

- <90 mm, <63 mm, <20 mm, <16.0 mm, <8 mm, <5.6 mm, <2000 µm,       <1000 µm, < 500 µm, <250 µm, <125 µm, <63 µm.

Op basis van deze zeefanalyses is per monster een zeefkromme geproduceerd. Zie ter illustratie van de korrelanalyses en geproduceerde zeefkromme figuur 12 als voorbeeld.

Deze analyses zijn uitgevoerd door Normec dat NEN-EN-ISO/IEC 17025 is geaccrediteerd door de Raad voor accreditatie. Deze specificeert algemene eisen voor competenties inzake het uitvoeren van monsterneming. Naast de korrelverdelingen heeft Normec ook het gehalte droge stof en vocht per monster bepaald.

Figuur 11: Voorbeeld van de korrelanalyse en zeefkromme voor monsterlocatie BS1.

# Resultaten

## Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumwerk besproken. Het veldwerk ten behoeve van de foto’s en bodembemonsteringen is uitgevoerd in de periode van 1 mei tot en met 18 mei 2017 door de veldwerkers van Sialtech Europe B.V. De kwaliteitseisen behorende deze producten zijn na  eerstelijnscontrole (Velwerker Sialtech; Bijlagen A en B) en tweedelijnscontrole (Projectleider Movares; Bijlage C en D) samengevat in verificatiematrices (Projectleider Movares; Bijlagen E en F).

De bodem- en monsterfoto’s zijn in digitale vorm aangeleverd inclusief dit verslag, alsmede de reeds uitgevoerde korrelanalyses door Normec. In de digitale aanlevering zijn de volgende producten opgenomen:

-Foto’s van de rivierbodem op alle 68 vaste bemonsteringslocaties op de Waal.
-Foto’s van het monstermateriaal op alle 68 vaste bemonsteringslocaties op de Waal.

-Foto’s van de rivierbodem op alle 26 flexibele bemonsteringslocatie op de Waal.

-Foto’s van het monstermateriaal op alle 26 flexibele bemonsteringslocatie op de Waal.

De monsters, beschreven conform NEN-5104 per grondsoort, zijn door Normec geanalyseerd op gehalte droge stof en korrelverdeling in het lab.

Figuur 12: Voorbeeld van een bodemfoto in de Waal.

In de onderstaande tabel is per meetpunt de datum van uitvoering weergegeven alsmede de X, Y coördinaten waarop de bemonstering heeft plaatsgevonden.

## Veldresultaten

| Meetpunt | Type | Datum Veldwerk | Xveld | Yveld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BS0 | Vast | 2018-05-01 | 168.166.784 | 434.846.081 |
| BS1 | Vast | 2018-05-01 | 168.147.567 | 434.699.635 |
| BS2 | Vast | 2018-05-04 | 153.463.955 | 424.370.765 |
| BS3 | Vast | 2018-05-04 | 153.582.532 | 424.299.568 |
| BS4 | Vast | 2018-05-01 | 167.185.017 | 434.900.467 |
| BS5 | Vast | 2018-05-01 | 167.206.773 | 434.746.241 |
| BS6 | Vast | 2018-05-01 | 167.675.067 | 434.824.804 |
| BS7 | Vast | 2018-05-01 | 166.701.354 | 434.756.373 |
| BS8 | Vast | 2018-05-01 | 166.177.112 | 434.703.083 |
| BS9 | Vast | 2018-05-01 | 166.218.904 | 434.569.760 |
| BS10 | Vast | 2018-05-01 | 165.726.631 | 434.462.692 |
| BS11 | Vast | 2018-05-01 | 165.247.453 | 434.298.963 |
| BS12 | Vast | 2018-05-01 | 165.312.898 | 434.173.860 |
| BS13 | Vast | 2018-05-01 | 164.840.344 | 433.983.940 |
| BS14 | Vast | 2018-05-01 | 164.360.547 | 433.840.531 |
| BS15 | Vast | 2018-05-01 | 164.413.459 | 433.706.812 |
| BS16 | Vast | 2018-05-01 | 163.914.393 | 433.606.111 |
| BS17 | Vast | 2018-05-01 | 163.401.339 | 433.548.086 |
| BS18 | Vast | 2018-05-03 | 163.427.821 | 433.416.383 |
| BS19 | Vast | 2018-05-02 | 162.424.290 | 433.469.019 |
| BS20 | Vast | 2018-05-02 | 162.422.973 | 433.330.836 |
| BS21 | Vast | 2018-05-03 | 162.924.582 | 433.419.412 |
| BS22 | Vast | 2018-05-02 | 161.394.677 | 433.538.301 |
| BS23 | Vast | 2018-05-02 | 161.409.359 | 433.403.345 |
| BS24 | Vast | 2018-05-02 | 161.911.402 | 433.425.394 |
| BS25 | Vast | 2018-05-02 | 160.909.770 | 433.468.321 |
| BS26 | Vast | 2018-05-02 | 160.432.652 | 433.496.864 |
| BS27 | Vast | 2018-05-02 | 160.434.823 | 433.354.061 |
| BS28 | Vast | 2018-05-02 | 159.921.670 | 433.308.073 |
| BS29 | Vast | 2018-05-03 | 159.448.658 | 433.184.560 |
| BS30 | Vast | 2018-05-03 | 159.503.932 | 433.069.520 |
| BS31 | Vast | 2018-05-03 | 159.069.013 | 432.878.217 |
| BS32 | Vast | 2018-05-03 | 158.630.019 | 432.655.252 |
| BS33 | Vast | 2018-05-03 | 158.739.031 | 432.558.867 |
| BS34 | Vast | 2018-05-03 | 158.345.210 | 432.254.362 |
| BS35 | Vast | 2018-05-03 | 157.991.715 | 431.899.016 |
| BS36 | Vast | 2018-05-03 | 158.127.430 | 431.836.832 |
| BS37 | Vast | 2018-05-03 | 157.805.624 | 431.453.155 |
| BS38 | Vast | 2018-05-03 | 157.469.058 | 431.086.035 |
| BS39 | Vast | 2018-05-03 | 157.590.693 | 431.027.773 |
| BS40 | Vast | 2018-05-03 | 157.307.886 | 430.594.907 |
| BS41 | Vast | 2018-05-07 | 157.079.448 | 430.132.638 |
| BS42 | Vast | 2018-05-07 | 157.207.434 | 430.098.193 |
| BS43 | Vast | 2018-05-07 | 157.040.359 | 429.636.429 |
| BS44 | Vast | 2018-05-07 | 156.842.098 | 429.182.384 |
| BS45 | Vast | 2018-05-07 | 156.966.376 | 429.137.309 |
| BS46 | Vast | 2018-05-04 | 156.707.210 | 428.712.554 |
| BS47 | Vast | 2018-05-04 | 156.386.699 | 428.323.192 |
| BS48 | Vast | 2018-05-04 | 156.509.572 | 428.242.091 |
| BS49 | Vast | 2018-05-04 | 156.145.585 | 427.901.972 |
| BS50 | Vast | 2018-05-04 | 155.773.931 | 427.623.454 |
| BS51 | Vast | 2018-05-04 | 155.847.294 | 427.504.966 |
| BS52 | Vast | 2018-05-04 | 155.411.764 | 427.204.184 |
| BS53 | Vast | 2018-05-04 | 155.013.044 | 426.913.664 |
| BS54 | Vast | 2018-05-04 | 155.124.240 | 426.821.179 |
| BS55 | Vast | 2018-05-04 | 154.765.930 | 426.455.157 |
| BS56 | Vast | 2018-05-04 | 154.430.870 | 426.043.850 |
| BS57 | Vast | 2018-05-04 | 154.559.751 | 425.974.993 |
| BS58 | Vast | 2018-05-04 | 154.281.011 | 425.621.353 |
| BS59 | Vast | 2018-05-04 | 153.849.361 | 424.746.060 |
| BS60 | Vast | 2018-05-04 | 154.020.228 | 425.228.617 |
| BS61 | Vast | 2018-05-04 | 154.155.567 | 425.172.111 |
| OG62 | Vast | 2018-05-09 | 161.797.759 | 433.270.241 |
| OG63 | Vast | 2018-05-09 | 159.043.076 | 432.700.594 |
| OG64 | Vast | 2018-05-08 | 158.729.044 | 432.455.910 |
| OG65 | Vast | 2018-05-08 | 157.242.627 | 429.874.579 |
| OG66 | Vast | 2018-05-07 | 156.880.036 | 429.557.603 |
| OG67 | Vast | 2018-05-07 | 155.493.537 | 427.505.103 |
| Dreumel 2 | Flexibel | 2018-05-08 | 158.250.124 | 431.906.527 |
| Dreumel 3 | Flexibel | 2018-05-08 | 157.881.730 | 431.315.878 |
| Dreumel 4 | Flexibel | 2018-05-08 | 157.521.571 | 430.741.447 |
| Dreumel 5 | Flexibel | 2018-05-08 | 157.225.976 | 429.830.866 |
| Dreumel G | Flexibel | 2018-05-08 | 157.138.256 | 429.846.721 |
| Dreumel H | Flexibel | 2018-05-08 | 157.021.785 | 429.863.027 |
| Dreumel F | Flexibel | 2018-05-08 | 157.271.433 | 430.744.708 |
| Wamel 1 | Flexibel | 2018-05-09 | 161.639.064 | 433.274.044 |
| Wamel 2 | Flexibel | 2018-05-09 | 160.772.126 | 433.279.242 |
| Wamel 3 | Flexibel | 2018-05-09 | 159.922.060 | 433.143.748 |
| Wamel A | Flexibel | 2018-05-09 | 161.957.375 | 433.495.236 |
| Wamel B | Flexibel | 2018-05-09 | 161.940.166 | 433.348.544 |
| Wamel C | Flexibel | 2018-05-08 | 158.976.678 | 432.932.824 |
| Wamel D | Flexibel | 2018-05-08 | 159.071.470 | 432.824.140 |
| Wamel E | Flexibel | 2018-05-08 | 158.850.600 | 432.607.343 |
| Ophemert 1 | Flexibel | 2018-05-07 | 156.914.723 | 429.780.204 |
| Ophemert 2 | Flexibel | 2018-05-07 | 156.881.287 | 429.690.042 |
| Ophemert 3 | Flexibel | 2018-05-07 | 156.864.430 | 429.597.916 |
| Ophemert 4 | Flexibel | 2018-05-07 | 156.772.560 | 429.224.653 |
| Ophemert 5 | Flexibel | 2018-05-07 | 156.332.732 | 428.371.364 |
| Ophemert 6 | Flexibel | 2018-05-07 | 155.702.091 | 427.689.320 |
| Ophemert 7 | Flexibel | 2018-05-07 | 155.453.979 | 427.474.022 |
| Ophemert I | Flexibel | 2018-05-07 | 155.527.650 | 427.367.379 |
| Ophemert J | Flexibel | 2018-05-07 | 155.618.831 | 427.288.565 |
| Ophemert K | Flexibel | 2018-05-08 | 156.930.248 | 429.377.038 |
| Ophemert L | Flexibel | 2018-05-08 | 157.051.365 | 429.345.939 |

## Resultaten zeefanalyses

De monsters zijn in het laboratorium gedroogd. In onderstaande tabel wordt het drooggewicht van ieder monster opgenomen. Momenteel worden de zeefanalyses door het lab uitgevoerd. De reeds bepaalde korrelverdelingen en zeefkrommen zijn opgenomen in de analysecertificaten in bijlage G. De totale oplevering vindt plaats zoals afgesproken in de voortgangsrapportage.

| Meetpunt | Droog gewicht monster (kg) |
| --- | --- |
| BS0 |  |
| BS1 |  |
| BS2 |  |
| BS3 |  |
| BS4 |  |
| BS5 |  |
| BS6 |  |
| BS7 |  |
| BS8 |  |
| BS9 |  |
| BS10 |  |
| BS11 |  |
| BS12 |  |
| BS13 |  |
| BS14 |  |
| BS15 |  |
| BS16 |  |
| BS17 |  |
| BS18 |  |
| BS19 |  |
| BS20 |  |
| BS21 |  |
| BS22 |  |
| BS23 |  |
| BS24 |  |
| BS25 |  |
| BS26 |  |
| BS27 |  |
| BS28 |  |
| BS29 |  |
| BS30 |  |
| BS31 |  |
| BS32 |  |
| BS33 |  |
| BS34 |  |
| BS35 |  |
| BS36 |  |
| BS37 |  |
| BS38 |  |
| BS39 |  |
| BS40 |  |
| BS41 |  |
| BS42 |  |
| BS43 |  |
| BS44 |  |
| BS45 |  |
| BS46 |  |
| BS47 |  |
| BS48 |  |
| BS49 |  |
| BS50 |  |
| BS51 |  |
| BS52 |  |
| BS53 |  |
| BS54 |  |
| BS55 |  |
| BS56 |  |
| BS57 |  |
| BS58 |  |
| BS59 |  |
| BS60 |  |
| BS61 |  |
| OG62 |  |
| OG63 |  |
| OG64 |  |
| OG65 |  |
| OG66 |  |
| OG67 |  |
| Dreumel 2 |  |
| Dreumel 3 |  |
| Dreumel 4 |  |
| Dreumel 5 |  |
| Dreumel G |  |
| Dreumel H |  |
| Dreumel F |  |
| Wamel 1 |  |
| Wamel 2 |  |
| Wamel 3 |  |
| Wamel A |  |
| Wamel B |  |
| Wamel C |  |
| Wamel D |  |
| Wamel E |  |
| Ophemert 1 |  |
| Ophemert 2 |  |
| Ophemert 3 |  |
| Ophemert 4 |  |
| Ophemert 5 |  |
| Ophemert 6 |  |
| Ophemert 7 |  |
| Ophemert I |  |
| Ophemert J |  |
| Ophemert K |  |
| Ophemert L |  |

# Verificatie en afwijkingen

## Inleiding

Het proces van het veldwerk en het laboratoriumwerk, alsmede de daaruit resulterende producten, zijn tijdens en na het veldwerk geverifieerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een verificatiematrix. Kopieën van de reeds ingevulde verificatiematrices zijn opgenomen in bijlagen E en F. In een later stadium kunnen deze getekend worden opgeleverd.

In dit hoofdstuk worden de geconstateerde afwijkingen besproken. Daarnaast hebben wij de gegevens gevalideerd door per afwijking na te gaan in hoeverre deze gevolgen heeft voor de gestelde projectdoelen.

## Afwijkingen veldwerk

Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd conform de onderzoeksopzet en de door de opdrachtgever gestelde eisen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. In deze paragraaf worden deze verwoord.

Afwijking 1: Enkele foto’s zijn aanvullend opnieuw gemaakt of onscherp.

Als gevolg van snelle rivierstroming of opdwarrelend fijn sediment in of nabij de ondiepe oevergeulen was het op sommige meetlocaties noodzakelijk om extra foto’s te maken. Voor de meetlocaties OG62, OG 63, Wamel 1, Wamel 2 en Wamel 3 voldoen de bodemfoto’s derhalve niet volledig aan de gestelde eisen voor scherpte.

Gevolg: Voor de fotobestanden behorende deze meetlocaties is het niet mogelijk om scherpe bodemfoto’s op te leveren. Volgens de uitvoerders op het werkschip was het niet mogelijk om scherp te fotograferen, omdat het erg ondiep is en daardoor is er veel fijn opdwarrelend sediment.

Gevolg voor projectdoelen: Mogelijk negatieve effecten tijdens de foto analyses behorende de meetlocaties OG62, OG 63, Wamel 1, Wamel 2 en Wamel 3. Mogelijk ontstaan onjuiste resultaten uit de foto analyses.

Afwijking 2: Een aantal meetlocaties zijn verplaatst.

BS 29 en BS 30 op de Waal zijn vooraf verplaatst naar aanleiding van aanwezige buisleidingen van de Gasunie en  OG 63 is verplaatst naar aanleiding van een middenspanning van Liander. Beide situaties werden zichtbaar na de KLIC melding.

Gevolg: De veldgegevens zijn afkomstig van locaties nabij de originele, maar met afwijkende coördinaten.

Gevolg voor projectdoelen: Mogelijk vertekend beeld van de effecten van de langsdammen.

Figuur 14: Bovenstaande locaties zijn verplaats n.a.v. de KLIC meldingen.

Afwijking 3: één externe lichtbron in plaats van 2 lichtbronnen.

Foto’s met één lichtbron bleken beter tot uiting te komen dan foto’s met twee lichtbronnen. Er zijn hiervan tijdens een eerdere ronde voorbeelden gedeeld vanuit Sialtech en richting de OG.

Gevolg: geen

Gevolg projectdoelen: geen

Afwijking 4: De eis van minimaal 150 korrels op de monsterfoto kan niet altijd worden gehaald.

In de aanwezigheid van grof gesteente ter hoogte van bepaalde meetpunten is de eis van minimaal 150 zichtbare korrels in de bodemfoto niet altijd gehaald. De afstand die anders tot de bodem genomen moet worden is te groot om nog een scherpe foto te produceren.

Gevolg: Niet in alle gevallen wordt voldaan aan eis van 150 korrels per bodemfoto.

Gevolg voor projectdoelen: Enkele foto’s zijn mogelijk minder geschikt voor een betrouwbare analyse.

## Resumerend

Drie van de vier door ons geconstateerde afwijkingen hebben volgens onze validatie geen significante gevolgen voor het projectdoel. Enige uitzondering wordt gevormd door afwijking 1. De afwijking is vooral van toepassing op locaties aan de binnenzijde van de oevergeulen. Deze delen van de rivier zijn over het algemeen erg ondiep, waardoor fijn sediment gemakkelijk opdwarrelt. Wij verwachten niet dat deze afwijking zwaarwegend is voor het in gevaar komen van de uitkomsten van het monitoringsprogramma.

# Bijlagenoverzicht

Bijlage A	Eerstelijnscontrole per vast monsterpunt door veldwerker Sialtech

Bijlage B	Eerstelijnscontrole per flexibel monsterpunt door veldwerker Sialtech

Bijlage C	Tweedelijnscontrole per vast monsterpunt door projectleider Movares

Bijlage D	Tweedelijnscontrole per flexibel monsterpunt door projectleider Movares

Bijlage E	Verificatiematrix eindproducten vaste monsterpunten

Bijlage F 	Verificatiematrix eindproducten flexibele monsterpunten

Bijlage	 G	Analysecertificaten korrelverdelingen en zeefkrommen

Bijlage H	Fotobestanden vaste meetlocaties Waal

Bijlage I	Fotobestanden flexibele meetlocaties Waal

Colofon

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat

Uitgave	Movares Nederland B.V.

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Omgeving en Conditionering


Daalseplein 100
3511 SX  Utrecht

Telefoon	+31641548881

Ondertekenaar	Schoen, JJ

Adviseur ecologie

Projectnummer	RM192351

Kenmerk	Digitaal bemonsteringsverslag

2017, Movares Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.