De bodemsamenstelling van de Maas                                                                                   in 1981-1983 en 2020

R.M. Frings, F.R. Kok, & S. van Ree

Colofon

| Uitgegeven door | Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Maastricht |
| --- | --- |
| Auteurs | R.M. Frings, F.R. Kok, S. van Ree, A.J. Sieben |
| Datum | 8 augustus 2023 |
| Versie | 1.0 |
| Status | Definitief |

Versiebeheer

| 0.1 | R.M. Frings | Methoden, dataset 2020 |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | R.M. Frings | Methoden, data uit 1983 |
| 0.5 | R.M. Frings | Resultaten, dataset 2020 |
| 0.6 | R.M. Frings | Resultaten, data uit 1983 |
| 0.7 | R.M. Frings | Overige hoofdstukken |
| 0.8 | R.M. Frings | Verwerking suggesties S. Folkertsma |
| 0.9 | R.M. Frings | Verwerking suggesties A. Sieben en F. Kok |
| 1.0 | R.M. Frings | Finaliseren |

Samenvatting

De korrelgroottesamenstelling van de rivierbedding bepaalt de bodemdynamiek en de geschiktheid van de bodem als substraat voor organismen. Kennis van de bodemsamenstelling is daarom onontbeerlijk voor rivierbeheer. Tussen 1981 en 1983 heeft Rijkswaterstaat de bodemsamenstelling van de Maas bepaald. Daarbij zijn per rivierkilometer drie sleepmonsters genomen, verdeeld over de rivierbreedte. Vervolgens is door zeefanalyse de korrelgrootteverdeling bepaald. Ter bepaling van de actuele bodemsamenstelling is in 2020 een nieuwe veldstudie uitgevoerd. Opnieuw zijn per kilometervak drie monsters van de toplaag genomen, nu echter met een Van Veengrijper. In dit rapport worden beide korrelgroottedatasets beschreven, gepresenteerd en geanalyseerd. De doelen van deze studie waren: (1) het bepalen van de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de bodemsamenstelling van de Maas en (2) het borgen van de meetgegevens zodat ze beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Het interessegebied omvatte het zomerbed van de Maas tussen stuw Linne (rkm 68,6) en de brug van Keizersveer (rkm 247,8).

Inspectie van de korrelgroottedatasets laat zien dat de Maasbodem erg heterogeen is. De variatie in korrelgrootte is grillig en de bandbreedte in korrelgrootte binnen stuwpanden aanzienlijk. De bodem van de Maas bestaat voornamelijk uit grind en zand, waarbij er – vooral bovenstrooms – vaak sprake is van een slibsluier over de grindbodem. Op de rivierbodem leven schelpdieren. Granulometrisch behoren de schelpen tot de grindfractie.

Van bovenstrooms naar benedenstrooms wordt de Maasbodem beduidend fijner. Eerdere analyses hebben aangetoond dat dat het gevolg is van abrasieprocessen en vooral selectief transport. Het gehalte aan steen en grind neemt sterk af en de grinddiameter daalt. Daardoor daalt ook de korrelruwheid van de rivierbodem. Tegelijkertijd neemt het zandgehalte sterk toe, van 5% tot 98%. Dit gaat gepaard met een afname van de geometrisch gemiddelde korrelgrootte van 24 naar 0,3 mm. Deze waarden hebben betrekking op de metingen uit de 2020-dataset. Ten opzichte van 1981-1983 blijken de grootschalige trends gelijk gebleven, al lijkt er sprake van een lichte vergroving van de bodem, vooral op de rivieras.

De overgang van een grindbodem naar een zandbodem verloopt in de Maas zeer plotseling. In 1981-1983 begon de grindzandovergang bij stuw Roermond (rkm 80,9) en in 2020 lag hij bij stuw Belfeld (rkm 100,8). Er lijkt dus sprake van een migrerend grindfront. De positie van de grind-zandovergang in de Maas is vermoedelijk tektonisch bepaald, waarbij de dalende Roerdalslenk als grindvang een belangrijke rol lijkt te spelen. Opvallend is dat de Maasbodem na de grindzandovergang weer grover wordt. Mogelijk speelt de lichte tektonische opheffing van dit gebied daarbij een rol. In stuwpand Grave, als de Maas de laaggelegen overstromingsvlakte van Maas en Rijn bereikt,  verandert de rivier definitief in een zandrivier.

De korrelgrootte van de Maasbodem vertoont niet alleen een trend in stroomafwaartse richting, maar ook in dwarsrichting. Opvallend is dat het zandgehalte het hoogst is op de rivieras en het laagst aan de rechteroever. Dit verschil is statistisch significant en vermoedelijk het effect van dwarsstromingen, mogelijk in combinatie met scheepvaart.

Geconcludeerd wordt dat het overgrote deel van de korrelgrootteverdelingen uit de beide meetcampagnes van uitstekende kwaliteit is. De dataset vormt daarmee een solide basis voor rivierbeheer en wetenschappelijk onderzoek. Desalniettemin bleek het in beide meetcampagnes moeilijk om Maastrajecten met een grove bodem goed te bemonsteren. Voor toekomstige meetcampagnes wordt dan ook aanbevolen te kiezen voor mechanische bemonstering op deze riviertrajecten en daarbij de pleisterlaag en het substraat afzonderlijk te bemonsteren.

Voorwoord

De Maas is een dynamische rivier die op haar weg van de Ardennen naar de Noordzee water en sediment met zich meevoert en daarbij haar bedding steeds opnieuw vormgeeft. Dit gebeurt door de processen van erosie en sedimentatie.

Dit samenspel van erosie en sedimentatie, ook wel morfodynamiek genoemd, is belangrijk voor het behoud van gezonde ecosystemen in de Maas. In de Maas leven tal van dier- en plantsoorten die speciaal aangepast zijn aan het leven in dynamische, voortdurend veranderende milieus. Mede door het verdwijnen van de natuurlijke morfodynamiek in de afgelopen eeuw door menselijk handelen is er sprake van een drastische achteruitgang in biodiversiteit. Herstel van de natuurlijke morfodynamiek wordt dan ook noodzakelijk geacht voor een verbetering van de ecosystemen in de Maas.

Hoewel erosie- en sedimentatieprocessen een belangrijk onderdeel zijn van de natuurlijke evolutie van het aardoppervlak, zijn ze uit menselijk perspectief niet altijd gewenst. Zo zorgt erosie in de Maas soms voor schade aan waterkeringen, stuwen, brugfunderingen en ondergrondse leidingen. Sedimentatie kan dan weer een belemmering voor scheepvaart vormen en voor overstromingsrisico door hogere waterstanden zorgen. Uit ecologisch perspectief zijn erosie en sedimentatie ook niet altijd gunstig. Zo zorgt voortschrijdende erosie in de Gemeenschappelijke voor een daling van de grondwaterstanden en voor verdroging van natuurgebieden in de wijde omgeving.

Het is de taak van Rijkswaterstaat als rivierbeheerder om – door zorgvuldig en gebalanceerd beheer van de rivierbedding – te zorgen voor waterveiligheid, voldoende zoetwater, schoon en gezond water, voor veilig en vlot verkeer over water, en voor duurzame rivierecosystemen.

Voor al deze taken van Rijkswaterstaat is inzicht vereist in de morfodynamiek van de Maas. Enkele jaren geleden is geconstateerd dat dat inzicht te kort schiet. Daarom is een onderzoeksprogramma gelanceerd om de kennisleemten in te vullen (Asselman et al. 2019).

Dit onderzoeksprogramma Morfologie Maas beschouwt de Nederlandse Maas van Eijsden tot Keizersveer en heeft een looptijd van 2020 tot 2024. Kernelementen zijn:

1. monitoring van de morfodynamiek, 2. analyse van de waargenomen morfodynamiek, 3. prognose van de toekomstige beddingontwikkeling, 4. bepaling van de daaruit volgende risico’s voor de rivierfuncties, 5. identificatie van passende beheermethoden en 6. formulering van richtlijnen en beleid voor sediment- en rivierbodembeheer.

Het voor u liggende rapport is één van de producten uit het onderzoeksprogramma Morfologie Maas. De auteurs danken ieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport, in het bijzonder de bemanning van de Ir. FW. Conrad, het ingenieursbureau Cicom & Copier, het ingenieursbureau Wiertsema & Partners en de leden van de klankbord- en gebruikersgroepen van het onderzoeksprogramma Morfologie Maas.

Inhoud

●	Samenvatting	3

●	Voorwoord	4

1	Inleiding	6

2	Gebiedsbeschrijving	7

2.1	Geologie en gemorfologie	7

2.2	Hydrologie en hydrodynamiek	8

2.3	Morfodynamiek	8

3	Methodiek	10

3.1	De korrelgroottedataset van 1981-1983	10

3.1.1	Monstername	10

3.1.2	Laboratoriumanalyse	10

3.1.3	Digitalisering	11

3.1.4	Kwaliteitscontrole en finalisering van de dataset	12

3.2	De korrelgroottedataset van 2020	13

3.2.1	Organisatie	13

3.2.2	Monstername	13

3.2.3	Beeldopnames van de rivierbodem	16

3.2.4	Laboratoriumanalyse	16

3.2.5	Kwaliteitscontrole en compilatie van de dataset	17

3.3	Bepaling van de korrelgroottekarakteristieken	18

3.4	Bepaling van ruimtelijke en temporele trends	19

4	Resultaten	20

4.1	De Maasbodem in 2020	20

4.2	Stroomafwaartse variatie in korrelgrootte	23

4.3	Laterale variatie in korrelgrootte	30

4.4	Temporele variatie in korrelgrootte	30

4.4.1	Hoe zag de Maasbodem er uit in 1981-1983?	30

4.4.2	Overeenkomsten en verschillen tussen 1981-1983 en 2020	33

5	Discussie	36

5.1	Interpretatie	36

5.1.1	Stroomafwaartse variatie in korrelgrootte	36

5.1.2	Kleinschalige ruimtelijke korrelgroottevariatie	38

5.1.3	Temporele variatie	39

5.2	Datakwaliteit en aanbevelingen	40

6	Conclusie	43

●	Bronnen	44

Appendices

- Korrelgroottedataset 2020

- Korrelgroottedataset 1981-1983

Inleiding

Voor rivierbeheer is informatie over de korrelgroottesamenstelling van de rivierbodem van groot belang. De bodemsamenstelling bepaalt de mobiliteit van het sediment en daarmee de stabiliteit en dynamiek van de rivierbedding. Kennis van de bodemsamenstelling is daarom essentieel om waargenomen morfologische ontwikkelingen te kunnen verklaren, om de stabiliteit van (technische) infrastructuur te kunnen beoordelen, en om prognoses te kunnen maken van toekomstige morfologische ontwikkelingen op basis van numerieke modellen. Ook voor het ontwerpen van sedimentsuppleties en het vaststellen van baggerstrategieën is kennis van de bodemsamenstelling onontbeerlijk. De samenstelling van de rivierbodem bepaalt ook de geschiktheid van de rivierbodem als substraat voor organismen. Kennis van de bodemsamenstelling is daarom ook uit ecologisch oogpunt essentieel.

In de Maas zijn in de eerste decennia van de 21e eeuw vele grootschalige projecten uitgevoerd die van directe invloed zijn op de bodemsamenstelling. Denk bijvoorbeeld aan rivierverruimingen ten behoeve van hoogwaterveiligheid en oeverontsteningen ter verbetering van de biodiversiteit. Daarom wordt verwacht dat de samenstelling van de rivierbodem aan verandering onderhevig is.

Dit vermoeden was de aanleiding tot een nieuwe studie met als doel (1) het bepalen van de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de bodemsamenstelling van de Maas en (2) het borgen van de meetgegevens zodat ze beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Het onderzoeksgebied omvatte het zomerbed van de Maas tussen stuw Linne (rkm 68,6) en de brug van Keizersveer (rkm 247,8).

De oudste korrelgroottegegevens voor dit traject stammen uit de periode 1981-1983 (Rijkswaterstaat Limburg, z.d.). In deze periode zijn sedimentmonsters genomen van de toplaag van de Maasbedding tussen rkm 6 en 17, en tussen rkm 53 en 226. Deze dataset is in het verleden gebruikt voor wetenschappelijke studies (Murillo-Muñoz, 1998; Murillo-Muñoz & Klaassen, 2006) en morfologische computermodellen (Vermeer, 1990).

Ter bepaling van de actuele bodemsamenstelling is in het najaar van 2020 een nieuwe veldstudie uitgevoerd op het riviertraject tussen Linne (rkm 71,5) en Keizersveer (rkm 247,8). Ook hierbij werd de toplaag van het zomerbed bemonsterd.

In dit rapport worden beide korrelgroottedatasets beschreven en gepresenteerd. Hiervoor zijn de bodemsamenstellingsgegevens van beide campagnes volledig uitgewerkt en op betrouwbaarheid gecontroleerd. Bovendien zijn ruimtelijke trends bepaald en zijn veranderingen in de tijd onderzocht en statistisch getoetst. Tot slot worden de waargenomen trends verklaard en worden enkele aanbevelingen gedaan voor toekomstige bemonsteringscampagnes.

Gebiedsbeschrijving

Geologie en geomorfologie

De Maas ontspringt op het plateau van Langres in Frankrijk. Vandaar doorkruist ze in een langgerekt ondiep dal het cuestalandschap van het bekken van Parijs alvorens bij Charleville-Mézières de Ardennen te bereiken. In de Franse en Belgische Ardennen heeft de Maas als gevolg van de tektonische opheffing een diep dal uitgesleten. Bij Eijsden bereikt de Maas Nederlands grondgebied.

Fig. 1. Het lengteprofiel van de Nederlandse Maas (naar Barneveld et al., 2021)

In het Zuid-Limburgse heuvelland (Fig. 1) heeft de Maas zich diep ingesneden en terrassen achtergelaten die tot 150 meter hoger liggen dan de huidige rivier. Tussen Eijsden (rkm 0) en Borgharen (rkm 15,4) stroomt de rivier over een zeer erosiebestendige mergelbodem met grindbanken en stenen. Er liggen dijken rond de woonkernen. Vanaf Borgharen vormt de Maas de grens tussen Vlaanderen en Nederland en wordt ook wel Gemeenschappelijke Maas genoemd. De Gemeenschappelijke Maas heeft een steil verhang; er zijn stroomversnellingen, ondieptes en grindbanken en brede overstromingsvlakten. Aan de Nederlandse zijde liggen alleen dijken rond de woonkernen, de Vlaamse zijde is geheel bedijkt. Bij Grevenbicht (rkm 44) kruist de Maas de Feldbissbreuk. Deze noordwest-zuidoost georiënteerde breuk scheidt het Zuid-Limburgse heuvelland van de Roerdalslenk (Fig. 1). In dit tektonisch langzaam dalende traject heeft de Maas in het verleden dikke pakketten grof zand en grind afgezet. De Maas heeft hier een aantal grote meanders gevormd in een breed dal. Op dit traject neemt het bodemverhang van de Maas af van ca. 0,4 naar 0,1 m/km (Fig. 1). Ook hier zijn de woonkernen omgeven door ringdijken. Bij Neer (rkm 88) verlaat de Maas de Roerdalslenk. Ze stroomt in een smal dal langs de oostflank van de Peelhorst om vervolgens bij Blerick (rkm 106) de Venloslenk te bereiken (Fig. 1). Tot tientallen meters boven de rivier liggen oude rivierterrassen. Rond de woonkernen liggen dijken. De rivier stroomt bij Gennep (rkm 154) de laaggelegen overstromingsvlakte van de Rijn en de Maas in. Oorspronkelijk lagen hier grote meanders die door de mens zijn rechtgetrokken. Aan weerszijden van de rivier liggen nu hoog opgeslibde uiterwaarden en bandijken, met daarachter een landschap van oeverwallen en komgronden.

Hydrologie en hydrodynamiek

Het stroomgebied van de Maas is zo’n 36.000 km3 groot en bestrijkt delen van  Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland en Nederland. De Maas heeft een pluviaal regiem. Als het in de Ardennen hard regent, bereikt de neerslag over de steile, ondoorlatende ondergrond snel Nederlands grondgebied. Als het een tijd niet regent en er wel veel verdamping is, neemt de afvoer van de Maas sterk af. De Maas heeft dan ook een grillig afvoerpatroon, waarbij de verschillen tussen hoge en lage afvoeren groot zijn. De afvoer van de Maas varieert van minder dan 20 m3 tot meer dan 3.300 m3/s, met een langjarig gemiddelde bij Sint-Pieter van ongeveer 250 m3/s.

In Frankrijk, Wallonië en Nederland is de Maas gestuwd. De Nederlandse stuwen staan bij Borgharen (rkm 15,4), Linne (rkm 68,55), Roermond (rkm 80,91), Belfeld (rkm 100,79), Sambeek (rkm 146,55), Grave (rkm 175,65) en Lith (rkm 200,87). Op de Gemeenschappelijke Maas tussen Borgharen en Maaseik stroomt de Maas vrij af. Bij zeer lage afvoer staat het water hier op sommige plaatsen vrijwel stil, terwijl het bij hoge afvoeren een snelheid van meer dan 5 m/s kan bereiken. Op de gestuwde trajecten regelen de stuwen het grootste deel van het jaar de waterstand. Vooral in de benedenstroomse delen van de stuwpanden stroomt het water dan niet of nauwelijks. Vijf tot tien dagen per jaar zijn de stuwen gestreken, vanaf een afvoer van 900-1600 m3/s. Dan lopen de stroomsnelheden op tot ongeveer 1,5 m/s. Bij hogere afvoeren overstromen de weerden en neemt de stroomsnelheid in de hoofdgeul bijna niet meer toe. Na de laatste stuw bij Lith stroomt de Maas weer vrij af. Daar is ook de invloed van eb en vloed merkbaar.

Morfodynamiek

Het grillige afvoerregiem van de Maas, met lange laagwaterperioden en korte hevige hoogwaters, in combinatie met de stuwen en de aanwezigheid van grof sediment, zorgt ervoor dat het bodemsediment van de Maas veel minder mobiel is dan dat van de Rijn. Daardoor verlopen morfologische processen in de Maas uiterst traag (de Vries, 1975). De zeer lange morfologische tijdschaal impliceert dat de Maas zeer traag reageert op veranderingen en zich vermoedelijk nog niet aangepast heeft aan de menselijke ingrepen uit de 20e eeuw.

Het overgrote deel van het sedimenttransport in de Maas treedt op bij hogere afvoeren. Bij lagere en middelhoge afvoeren is de Maasbodem, zeker bovenstrooms, op veel plaatsen afgepleisterd en is het sedimenttransport zeer beperkt. Pas als de pleisterlaag wordt opengebroken komen substantiële hoeveelheden sediment in beweging. Klaassen (1981) schatte dat dit gebeurt bij afvoeren van ca. 1250 m3/s, hetgeen ongeveer overeenkomt met de zomerbedvullende afvoer. Het Rijksinstituut voor Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA, 1999) becijferde dat de pleisterlaag bij afvoeren groter dan 1000 m3/s bezwijkt, afvoeren die ongeveer 4 dagen per jaar voorkomen. Na afloop van het hoogwater vormt zich een nieuwe pleisterlaag. Vaak zijn er na een hoogwater tijdelijk nog verhoogde hoeveelheden fijn sediment in beweging totdat het fijne sediment uit het systeem is verdwenen. Mobiel materiaal in de Gemeenschappelijke Maas buiten hoogwaterperioden is dan ook vaak afkomstig uit oevers en beken. Op plaatsen waar de bodem van de Maas uit zand bestaat en geen pleisterlaag aanwezig is, is de bodem veel mobieler. Dat zand komt in beweging bij afvoeren vanaf 500 m3/s.

Het zomerbed van de Maas is al sinds een eeuw versneld aan het zakken. Uit bodempeilingen blijkt dat het zomerbed van de Maas de afgelopen eeuw gemiddeld één tot drie meter gedaald is. Alleen in de meest benedenstroomse delen van de rivier is er sprake van enige aggradatie. De belangrijkste oorzaak van de bodemdaling in de Maas zijn de menselijke ingrepen in het systeem. De rivierversmallingen en de bochtafsnijdingen hebben gezorgd voor een toename van de stromingskracht op de bedding, terwijl de aanleg van de stuwen in Wallonië en Nederland de sedimentaanvoer beperkt hebben. Verder blijft er sediment liggen in diepe plassen en zomerbedverdiepingen. Oevers die in steen zijn vastgelegd, beperken de zijdelingse aanvoer van sediment. Het gevolg van het haperende sedimentaanbod is dat erosie niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door sedimentatie. Bovenop dit alles komt de grind- en zandwinning, waardoor in de afgelopen eeuw jaarlijks honderdduizenden kubieke meters sediment aan de rivier onttrokken zijn, en die op zichzelf al voor een bodemdaling zorgt, maar ook grootschalige beddingerosie initieerde omdat bij de grindwinning de pleisterlaag doorbroken werd.

Bovenstaande gebiedsbeschrijving is grotendeels gebaseerd op het Verhaal van de Maas (Asselman et al., 2018) en het Verhaal van het Sediment (Barneveld et al., 2021), twee populair-wetenschappelijke naslagwerken die zijn opgesteld in opdracht van het platform Rivierkennis van Rijkswaterstaat.

Methodiek

De korrelgroottedataset van 1981-1983

Monstername

In de periode 1981 tot 1983 zijn sedimentmonsters genomen van het bevaarbare deel van de Maasbedding: van rkm 6 tot 17 en van rkm 53 tot 226. Het niet-bevaarbare deel van de Gemeenschappelijke Maas is dus niet bemonsterd.  De bemonstering geschiedde op de hele rivierkilometers. Op elke rivierkilometer zijn in principe 3 monsters genomen: in het linkerdeel van het zomerbed, in het rechterdeel en op de as. De exacte coördinaten van de monsterpunten zijn niet bekend en de bemonsteringsprocedure is niet gedocumenteerd in een rapport. De heer M. Schropp (RWS-WVL) heeft in het jaar 2000 navraag gedaan bij de Meetdienst van de toenmalige RWS-Directie Limburg (de heer J. Tekstra). Zijn bevindingen heeft hij in een korte notitie vervat. Deze notitie luidt: "De bodemmonsters zijn genomen in de periode 1981-1983. Het gebruikte instrument is een door de Meetdienst zelf ontwikkelde 'draglinebak'. Bestaande instrumenten, zoals de Van Veenhapper, waren niet zwaar genoeg. De bak werd vanaf een meetvaartuig in het water gehangen, en door te varen over de bodem gesleept. De sleeplengte bedroeg ca. 25 meter, per keer werd een monster van ca. 100 kg verzameld. De grote stenen werden aan boord gesorteerd, de rest ging naar het laboratorium voor zeefanalyse. Problemen deden zich voor op de Bovenmaas, waar de bak soms niet door de pleisterlaag heen kwam. Alleen het bevaarbare gedeelte van de Maas is op deze manier bemonsterd (km 6 - km 17, en km 53 - km 226)." Meer informatie over de bak en de bemonstering is niet terug te vinden in de archieven van Rijkswaterstaat. Te verwachten is, dat bij deze manier van bemonstering soms uitsluitend de pleisterlaag opgeschept is, en soms ook een deel van het substraat.

Laboratoriumanalyse

Ook de procedure van de zeefanalyse is niet gedocumenteerd voor de bemonsteringscampagne van 1981-1983. Wel zijn de resultaten van de zeefanalyse bewaard gebleven in de vorm van een bundel diagrammen met cumulatieve korrelgrootteverdelingen. Voorin deze bundel is de notitie van de heer Schropp uit 2000 geplakt. In de eerste decennia van de 21e eeuw is de bundel korrelgroottediagrammen incl. de notitie ingescand en als PDF-bestand (in twee delen) beschikbaar gemaakt (Rijkswaterstaat Limburg, z.d.). Op basis van deze bundel korrelgrootteverdelingen kan de zeefprocedure als volgt gereconstrueerd worden.

Bij de zeefanalyse is gebruik gemaakt van de volgende zeven: 46 mm; 32 mm; 23 mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm; 4 mm; 2,8 mm, 2 mm;  1,4 mm; 1 mm; 0,600 mm; 0,420 mm; 0,300 mm; 0,210 mm; 0,150 mm en 0,105 mm. De keuze van de zeven was gebaseerd op de toenmalige NEN 2560 (NEN 1980) en de daaraan voorafgaande normen N480 en N574. De zeven met de grote diameters  (D>0.6 mm) waren plaatzeven met ronde openingen. De andere zeven waren draadzeven met vierkante openingen. Omdat het oppervlak van een cirkel met diameter D groter is dan het oppervlak van een vierkant met zijde D, kunnen door een plaatzeef met maaswijdte D grotere korrels passeren dan door een draadzeef met maaswijdte D. Om hiervoor te corrigeren is bij de plaatzeven een correctie van 0,15D op de diameter toegepast. Deze gecorrigeerde diameters zijn gerapporteerd als "gereduceerde zeefdiameters". Naar alle waarschijnlijkheid is de zeefanalyse uitgevoerd in het eigen laboratorium van RWS Directie Limburg, District Zuid-Oost, waar inderdaad gebruik werd gemaakt van 6 draadzeven en 12 plaatzeven (Fig. 2). Vaak werden in het laboratorium deelmonsters van 0,5 kg gebruikt voor korrelgrootteanalyses.

Fig. 2. Plaatzeven en draadzeven in het lab van RWS Directie Limburg (bron onbekend).

Digitalisering

In de bundel korrelgroottegrafieken worden voor de meeste rivierkilometers vier korrelgrootteverdelingen gepresenteerd (Fig. 3). Drie daarvan corresponderen met de monsters in het linkerdeel, rechterdeel en de as van de rivier. De vierde is een gemiddelde van deze korrelgrootteverdelingen. Inspectie van de data leert dat de scans soms erg scheef gemaakt zijn. Enkele scans zijn onscherp en wat moelijker af te lezen. Het merendeel van de zeefkrommes is van prima kwaliteit.

Voor kwantitatieve analyses was het nodig de data van 1981-1983 te digitaliseren. Het grootste deel van het werk is uitgevoerd door Steven van Ree, student van de Wageningen Universiteit tijdens zijn stage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in het voorjaar van 2021. Eerst is een inventarisatie gemaakt van dataextractiesoftware. Er zijn veel gratis en vrij beschikbare programma's beschikbaar op internet die dataextractie uit diagrammen mogelijk maken. Na een vergelijkende test van een aantal programma’s is - voornamelijk op basis van gebruiksgemak - uiteindelijk gekozen voor de software GetData Graph Digitizer 2.26 (in demoversie).

Bij het gebruik van deze software zijn een aantal vaste stappen doorlopen. Eerst zijn alle pagina's uit het PDF-bestand met korrelgroottediagrammen omgezet in afzonderlijke JPG-afbeeldingen. Vervolgens zijn de JPG-bestanden één voor één geïmporteerd in GetData Graph Digitizer, waarna met de software de assen van elk korrelgroottediagram gedigitaliseerd zijn. Dat hield in dat het begin en einde van de X- en Y-as aangewezen zijn in de afbeelding, waarna de daarbij horende aswaarden ingevoerd werden (het "coordinate system"). Nadat dat gebeurd was konden de grafische korrelgrootteverdelingen gedigitaliseerd worden door het aanklikken van punten op de lijnen (point capture mode). Bij het digitaliseren van de korrelgrootteverdelingen is ervoor gekozen om steevast de snijpunten van de lijnen met de verticale rasterlijnen aan te klikken, aangezien deze corresponderen met de (daadwerkelijk gemeten) zeeffracties. Tot slot zijn de data geëxporteerd als XLSX-bestanden. Er zijn 171 XLSX-bestanden (met in totaal 644 korrelgrootteverdelingen), voor elke rivierkilometer één.

Bij het creëren van de XLSX-bestanden is ervoor gezorgd, dat lijn 1 altijd correspondeert met het monster uit de rechterhelft van de rivier, lijn 2 altijd met het monster op de as, lijn 3 altijd met het monster uit de linkerhelft van de rivier en lijn 4 altijd met het gemiddelde. In de PDF-bestanden die als bron voor de digitalisering zijn gebruikt was dat meestal ook het geval, maar niet altijd. De PDF-bestanden hebben een afwijkende codering indien er minder dan 4 korrelgrootteverdelingen per rivierkilometer beschikbaar zijn. Indien er bijvoorbeeld alleen gegevens beschikbaar zijn uit de rechterhelft van de rivier en de linkerhelft van de rivier plus het gemiddelde van beide, dan staan deze in de pdf-bestanden genoteerd als lijn 1, 2 en 3, en niet als lijn 1, 3 en 4.

Fig. 3. Voorbeeld van een korrelgroottediagram uit de dataset van 1981-1983. Voor de betekenis van de lijnen zie paragraaf 3.1.3.

Kwaliteitscontrole en finalisering van de dataset

Er is onderzocht of de korrelgrootteverdelingen nauwkeurig gedigitaliseerd zijn (met een maximale afwijking van 1 massaprocent). Daartoe zijn alle 644 gedigitaliseerde korrelgrootteverdelingen optisch vergeleken met de oorspronkelijke data. Met MS-Excel is een grafiek gemaakt van elke gedigitaliseerde korrelgrootteverdeling. Na het laden van de oorspronkelijke JPG-grafiek (de ingescande korrelgrootteverdeling) kon een overlay gemaakt worden van de digitale data en de oorspronkelijke data. Enkele korrelgrootteverdelingen bleken niet helemaal goed gedigitaliseerd. Na correctie bleken alle gedigitaliseerde cumulatieve zeeffracties correct binnen een marge van 1 %.

Ook is steekproefsgewijs gecontroleerd of de locatie-aanduiding van alle lijnen correct was. Er is 1 foutje ontdekt. Dit is gecorrigeerd. Ook is steekproefsgewijs gecontroleerd of alle korrelgrootteverdelingen onder de juiste rivierkilometer opgeslagen zijn. Dat bleek het geval.

Vervolgens is gecontroleerd of de cumulatieve zeefkrommes een stijgend verloop hebben. Dat bleek niet het geval: soms was er sprake van een kleine daling van de lijn, die wel steeds onder de 1% bleef. Zulke kleine afwijkingen zijn onvermijdelijk in een handmatig digitaliseringsproces, maar fysisch onmogelijk (het zou betekenen dat op sommige zeven een negatieve massa sediment lag). Daarom zijn alle afwijkingen gecorrigeerd.

Daarna is gecontroleerd of de gemiddelde korrelgrootteverdeling van een dwarsdoorsnede, zoals gedigitaliseerd, gereproduceerd kon worden door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de korrelgrootteverdelingen van de as, de linkerhelft en de rechterhelft. Dit bleek het geval. Op 2 waarden na (met een afwijking van 2-3%) was de afwijking overal kleiner dan 1%. Dit is een belangrijke indicatie dat de digitalisering correct en betrouwbaar is (met een maximale onzekerheid van 1%). Na deze constatering is de dataset gefinaliseerd door alle zeeffracties (in %) af te ronden tot op 1 cijfer achter de komma.

Tot slot is aan elke korrelgrootteverdeling een kwaliteitskeurmerk toegekend. Het stempel ‘lage kwaliteit’ is toegekend aan korrelgrootteverdelingen waarvan meer dan 10% van het monster grover was dan de maaswijdte van de grofste zeef (46 mm). Voor deze korrelgrootteverdelingen zijn karakteristieken (zie paragraaf 2.3) niet goed te bepalen. Dit betrof 140 van de 479 korrelgrootteverdelingen, hetgeen een teken is dat eigenlijk grovere zeven toegevoegd hadden moeten worden aan de zeefset. Het stempel ‘lage kwaliteit’ is ook toegekend aan korrelgrootteverdelingen waarvan meer dan 10% van het monster fijner was dan de maaswijdte van de fijnste zeef (0,104 mm). Dit betrof nog 7 van de resterende korrelgrootteverdelingen. 332 korrelgrootteverdelingen hebben het stempel ‘hoge kwaliteit’ gekregen.

De korrelgroottedataset van 2020

Organisatie

In 2020 is een nieuwe doorgaande bodembemonstering uitgevoerd in de Maas. Dit is gebeurd op verzoek van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS-ZN) en de dienst Water Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). Deze organisaties hebben ook de te bemonsteren locaties vastgelegd. De coördinatie van de meetcampagne was in handen van de dienst Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat (RWS-CIV). De Rijksrederij heeft het meetvaartuig Ir. FW. Conrad met bemanning beschikbaar gesteld. Ingenieursbureau Cicom & Copier was verantwoordelijk voor de bemonstering en ingenieursbureau Wiertsema & Partners voor de laboratoriumanalyses. De data-analyse is uitgevoerd door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Monstername

Het onderzoeksgebied omvatte het bevaarbare deel van het zomerbed van de Maas in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gelegen tussen Linne (rkm 71,5) en de brug bij Keizersveer (rkm 247,8). Op dit traject zijn per rivierkilometer een drietal bemonsteringslocaties geselecteerd (Fig. 4): op de hele kilometerraaien is een monster genomen op de as van de rivier en op de halve kilometerraaien is bemonsterd in de linker- en rechterhelft van de rivier. Deze laatste punten lagen steeds op 1/3 van de hoofdgeulbreedte van de linker-, respectievelijk rechteroever. De (orografisch)  linkeroever is de oever die zich voor een stroomafwaarts varend schip aan de linkerkant bevindt.

De bemonstering is uitgevoerd in de periode tussen 28 september 2020 en 15 oktober 2020. Tijdens de metingen varieerde de afvoer bij meetpunt Venlo tussen 79 en 193 m3/s. Voorafgaand aan de meetcampagne heerste er in de Maas een maandenlange laagwaterperiode. De meetcampagne was aanvankelijk gepland in het voorjaar na het hoogwaterseizoen 2019/2020, maar vanwege de Covid19-pandemie moest de campagne uitgesteld worden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf het vaartuig Ir. FW. Conrad. De Ir. FW. Conrad wordt normaal gesproken ingezet voor het beheer- en onderhoud van de vaarwegmarkering op Rijn en Maas. Het vaartuig beschikt over een groot werkdek, een hydraulische kraan en een tweetal spudpalen om het vaartuig vast te leggen op een positie.

Fig. 4. Ligging van de bemonsteringspunten (   en   )

De Ir. FW. Conrad is met behulp van GPS-navigatie naar de te bemonsteren locaties gedirigeerd. De GPS-ontvanger op de Ir. FW. Conrad is geplaatst op de rechter bolder op het voordek nabij de hydraulische kraan. Gecombineerd met de zwaailengte van de kraan is binnen een tolerantie van maximaal 5 meter van de gewenste bemonsteringslocatie de bemonsteringsapparatuur te water gelaten. Door stroming kan het bodembemonsteringsapparaat dan nog zijn meegenomen. Afhankelijk van de stroomsnelheid en waterdiepte wordt hierdoor een extra onzekerheid in de positie van de bemonstering geïntroduceerd van tot 7 m.

De sedimentmonsters zijn genomen met een Van Veenhapper (Fig. 5).  Dit is een grijper die bestaat uit twee scharnierbare bakken, die met een pal-sluiting uit elkaar worden gehouden. Voor monstername wordt de Van Veenhapper in geopende toestand met een hydraulische kraan overboord gezet. Bij het raken van de bodem ontgrendelt de pal-sluiting zich, waardoor de bakken zich sluiten en het onderliggende sediment bijeen wordt geschraapt en ingesloten. Van Veenhappers zijn in verschillende grootten beschikbaar. Voor deze bemonsteringscampagne zijn drie verschillende Van Veenhappers inzet (Tabel 1), waarbij de grootste happer werd ingezet in het gebieden met het grofste sediment. Het uitgangspunt daarbij was, dat de grofste steen in het monster niet meer dan 2% van de totale (droge) monstermassa mag uitmaken. In dat geval is het sedimentmonster namelijk niet meer representatief voor het lokale bodemsediment.

Tabel. 1. Van Veenhappers gebruikt voor de Maasbemonstering

| Type | Afmetingen (l x b x h, in cm) | Bemonsterings- oppervlak (m2) | Riviertraject |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 50 x 40 x 30 | 0.20 | Linne-Buggenum (rkm 71,5-87) |
| B | 40 x 40 x 21 | 0.16 | Buggenum-Boxmeer (rkm 87-150) |
| C | 33 x 30 x 18 | 0.10 | Boxmeer-Keizersveer (rkm 150-247,5) |

Van Veenhappers zijn ontwikkeld voor het bemonsteren van zandige bodems.  Door de constructie zijn ze minder geschikt voor grindrijke sedimenten. Bij dit soort sediment komt het regelmatig voor dat de grijper niet geheel sluit omdat er kiezels tussen de beide bakken blijven zitten, met als gevolg sedimentverlies. Als lekverliezen werden waargenomen is de monstername herhaald. Als na vijf pogingen nog geen goed monster verkregen was, werd de bemonstering afgebroken.

De bemonsteringsdiepte varieerde tussen 5 en 20 cm. Als richtwaarde kan 10 cm worden aangehouden. De penetratiediepte bij Van Veenbemonstering is niet te controleren en afhankelijk van de grootte van de happer in combinatie met de scheefstand bij het landen op de bodem en de grofheid van het sediment. Hoe grover het grind des te geringer is de penetratiediepte van de happer in de bodem. Te verwachten is, dat bij de bemonstering soms uitsluitend de pleisterlaag opgeschept is, en soms ook een deel van het substraat.

Fig. 5. Van Veenhapper (R.M. Frings, jan. 2004)

Het sediment dat met happer A is verzameld, is los op het dek gestort. Na het aanbrengen van een liniaal en een locatielabel, is een foto gemaakt. Vervolgens is een representatief deelmonster genomen. Het sediment dat met happer B en C is verzameld, is via een trechter geleegd in een verzamelbak. Na het aanbrengen van een liniaal en een locatielabel, is ook hiervan een foto gemaakt en een representatief deelmonster geschept. Het streefvolume van monsters genomen met happer A bedroeg 10 liter. Het streefvolume voor monsters genomen met happer B of C bedroeg 6 liter voor grindrijke sedimenten en 3 liter voor zandige sedimenten. Deze streefwaarden corresponderen met monstermassa’s van 16, 10 en 5 liter. In de praktijk waren de monsters, zeker bij happer A en B beduidend kleiner (Fig. 6). Alle deelmonsters zijn luchtdicht verpakt in drie- of tienliteremmers, voorzien van een barcode met locatieaanduiding en op transport gezet voor laboratoriumonderzoek.

Tijdens de bemonsteringscampagne is een logboek bijgehouden. Hierin staat voor elke locatie nadere informatie over de monstername, zoals de datum, het aantal bemonsteringspogingen, eventuele lekverliezen en de monstercodering. Ook relevante kenmerken van de rivierbodem die de bemonstering beïnvloedden, zijn gerapporteerd.

Tijdens de bemonsteringscampagne was de Rijksrederij verantwoordelijk voor  de navigatie, de positiebepaling en de bediening van de hydraulische kraan. Ingenieursbureau Cicom & Copier was verantwoordelijk voor de monstername, de foto-opname, het bijhouden van het logboek en de kwaliteitsborging.

Fig. 6. Monstermassa’s (drooggewicht)

Beeldopnames van de rivierbodem

Oorspronkelijk was het de bedoeling om direct voorafgaand aan de bemonstering op elk monsterpunt beeldopnames van de rivierbedding te maken. In de praktijk bleek dit niet realiseerbaar.

Wel is ervoor gekozen om op de zuidelijke Maastrajecten (Bovenmaas, Gemeenschappelijke Maas, stuwpand Linne) waar sedimentbemonstering met Van Veengrijpers niet mogelijk is (zie §5.2), beeldopnames van de rivierbedding te maken, zodat gebruikers zich toch een beeld van de textuur van de rivierbedding kunnen vormen. Dit is gebeurd op het traject van rkm 0 tot en met rkm 80. Wederom werd de Ir. FW. Conrad ingezet. Nu was aan de hydraulische kraan van de Ir. FW. Conrad een frame bevestigd, dat op de rivierbodem geplaatst kon worden. Aan het frame was op een afstand van 70 cm boven de rivierbodem een onderwatercamera van het merk Sony (type RX 100 V) bevestigd. Deze camera beschikt over een timelapsefunctie, zodat met een vast interval onderwateropnames van de rivierbodem gemaakt konden worden. Daarvan is steeds de beste geselecteerd. Daarnaast is op een groot aantal locaties ook een video-opname van de rivierbodem gemaakt. Daartoe was de camera via een coaxkabel verbonden met een bedienmodule op het dek.

Laboratoriumanalyse

In het laboratorium van ingenieursbureau Wiertsema & Partners zijn de aangeleverde Maasmonsters voorzien van een intern werknummer. Vervolgens is een korrelgroottebepaling uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 17892-4 (NEN, 2016).

Daartoe zijn de monsters eerst gedroogd in een oven bij 104 0C totdat constantheid van massa bereikt was. Vervolgens is van elk monster de droge massa bepaald. Dit gebeurde tot op 0,1 g nauwkeurig. Daarop is elk monster handmatig volledig gezeefd over een set staaldraadzeven met aflopende maaswijdtes van 90 mm; 63 mm; 45 mm; 31,5 mm; 22,4 mm; 16 mm; 11,2 mm; 8 mm; 5,6 mm, 4 mm; 2,8 mm en 2 mm. Van het materiaal dat door de 2 mm zeef viel, is ca. 500 g overgebracht in een bekerglas, waaraan een peptisatoroplossing toegevoegd werd om uitvlokking te voorkomen. Dit mengsel bleef 16 uur in de week staan en werd vervolgens op een 0,063 mm zeef met water uitgespoeld (gewassen). Het materiaal, dat op de zeef achterbleef, werd opnieuw gedroogd en mechanisch gezeefd op een schudtafel met een tweede set draadstaalzeven met diameters van 2 mm; 1,4 mm; 1 mm; 0,710 mm; 0,500 mm; 0,355 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; 0,09 mm en 0,063 mm. Van elke zeeffractie is de massa bepaald tot op 0,1 g nauwkeurig. Vervolgens zijn de handmatig bepaalde zeeffracties en de mechanisch bepaalde zeeffracties gecombineerd tot een korrelgrootteverdeling, rekening houdend met het volume van het deelmonster.

In het laboratorium zijn geen onderdelen van het sediment, zoals schelpjes of stukjes hout, verwijderd voordat de zeefanalyse werd uitgevoerd. Na elke zeefanalyse is ter controle het zeefverlies bepaald, i.e. het verschil in monstermassa voor en na het zeven. Dit bedroeg voor geen van de monsters meer dan de norm van 2%.

De resultaten van de laboratoriumanalyses zijn opgeleverd aan Rijkswaterstaat in tabelformaat (XLSX-bestandsindeling). Zowel de ruwe gegevens (zeeffracties) als daaruit afgeleide korrelgroottekarakteristieken zijn opgeleverd. In totaal zijn 499 korrelgrootteverdelingen bepaald (Tabel 2).

Tabel 2. Aantal monsters per traject

| Stuwpand | Traject | Begin (rkm) | Eind (rkm) | Lengte (km) | Aantal monsters |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roermond | Linne-Roermond | 68,55 | 80,91 | 12,36 | 20 |
| Belfeld | Roermond-Belfeld | 80,91 | 100,79 | 17,88 | 52 |
| Sambeek | Belfeld-Sambeek | 100,79 | 146,55 | 45,76 | 135 |
| Grave | Sambeek-Grave | 146,55 | 175,65 | 27,6 | 80 |
| Lith-boven | Grave-Lith | 175,65 | 200,87 | 25,22 | 71 |
| Lith-beneden | Lith-Keizersveer | 200,87 | 247,8 | 46,93 | 141 |

Kwaliteitscontrole en compilatie van de dataset

Na oplevering van de korrelgroottegegevens door het laboratorium aan Rijkswaterstaat is een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Eerst is onderzocht of de locaties waarvoor korrelgrootteverdelingen opgeleverd zijn overeenkomen met de locaties waar daadwerkelijk bodemmonsters zijn genomen. Vervolgens is gecontroleerd of de  zeefdiameters in de databestanden overeenkomen met de zeven die gebruikt zijn volgens de beschrijving van de zeefprocedure. Ook is gecontroleerd of de zeeffracties goed berekend zijn. Tot slot is onderzocht of de afgeleide korrelgroottekarakteristieken gereproduceerd kunnen worden op basis van de ruwe data in het bestand. In eerste instantie bleek de datalevering incorrect, waarop het laboratorium een gecorrigeerde dataset heeft opgeleverd. Ook deze is nauwgezet gecontroleerd en dit keer correct bevonden.

Door Rijkswaterstaat zijn de ruwe gegevens uit het XLSX-bestand van het laboratorium van Wiertsema & Partners samengevoegd met de meta-data die gerapporteerd waren in het logboek van Cicom & Copier.

Vervolgens is aan elke korrelgrootteverdeling een kwaliteitskeurmerk toegekend. Onderscheiden zijn de volgende klasses: hoge kwaliteit, lage kwaliteit en geen data. Het stempel ‘lage kwaliteit’ is toegekend aan korrelgrootteverdelingen waarvoor één van de volgende criteria gold: (1) Meer dan 10% van het monster grover dan de maaswijdte van de grofste zeef (90 mm); (2) Meer dan 10% van het monster fijner dan de maaswijdte van de fijnste zeef (0,063 mm); (3) Verlies van de fijne fractie tijdens bemonstering; (4) Een monstervolume kleiner dan 1000 g; (5) Aanwezigheid van een korrelgrootteverdeling terwijl volgens het logboek geen monster is genomen. Van de 530 gewenste monsterpunten op het traject rkm 71,5 – 247,8 hebben 452 korrelgrootteverdelingen het stempel ‘hoge kwaliteit’ gekregen, 47 het stempel ‘lage kwaliteit’ en 31 het stempel ‘geen data’. Bij toepassing van de bovengenoemde vijf criteria hebben successievelijk 13, 4, 27, 1, en 2 korrelgrootteverdelingen het stempel “lage kwaliteit” gekregen. Vooral het verlies van de fijne fractie doordat de Van Veenhapper niet goed sloot was dus een oorzaak voor een mindere kwaliteit van de korrelgrootteverdeling. Hoewel het probleem van een haperende Van Veenhapper ook blijkt uit het feit dat ook onder de korrelgrootteverdelingen van hoge kwaliteit er een aantal (21) gevallen was waarbij meer dan 2 pogingen gedaan moesten worden om een monster te winnen, blijft het totaal aantal probleemgevallen beperkt op het totaal aantal monsters.

Bepaling van de korrelgroottekarakteristieken

Voor beide korrelgroottedatasets (uit 1981-1983 en uit 2020) zijn door Rijkswaterstaat de volgende korrelgroottekarakteristieken bepaald: het lutum/silt-gehalte (D < 0,063 mm), het zandgehalte (0,063 ≤ D < 2 mm), het grindgehalte (2 ≤ D < 63 mm), het steengehalte (D ≥ 63 mm), de geometrisch gemiddelde korrelgrootte Dg van het gehele monster, de geometrisch gemiddelde korrelgrootte Dg van de grindfractie, de geometrisch gemiddelde korrelgrootte Dg van de zandfractie, de mediane korrelgrootte van het gehele monster (D50) en de percentielen D10, D35, D65 en D90.

De geometrisch gemiddelde korrelgrootte Dg (mm) is als volgt bepaald:

Dg   = 2-φg	met: φg = Σfiφi 	en: φi= -log2(Di)

Hierin is Di de representatieve korreldiameter voor korrelgrootteklasse i (in mm), gelijk aan Di=Di-o*Di-b, met Di-o (mm) de ondergrens van korrelgrootteklasse i, en Di-b (mm) de bovengrens van korrelgrootteklasse i. φi is de representatieve korreldiameter voor korrelgrootteklasse i weergegeven op Krumbein’s phi-schaal en fi is de fractie van voorkomen van korrelgrootteklasse i in het totale monster.

Onder de mediane korrelgrootte D50 wordt de waarde voor de korrelgrootte verstaan (in mm) waarbij 50 massaprocent van het monster kleiner is dan deze waarde. De mediane korrelgrootte D50 en de overige percentielen Dx, waarbij x = 10, 35, 65 of 90 zijn – conform conventie - bepaald door logaritmische interpolatie van de cumulatieve korrelgrootteverdeling.

De berekening van met name Dg, D90 en D10 is problematisch als sediment blijft liggen op de grofste zeef, of als er sediment passeert door de fijnste zeef. In zulke gevallen moet een aanname getroffen worden voor de diameter van de kleinste en grootste korrel in een monster. Er is ervoor gekozen om in deze gevallen 0,002 mm als minimale korreldiameter te hanteren en 125 mm als maximale korreldiameter. Deze keuzes zijn gebaseerd op visuele inspectie van de monsters en het verloop van de korrelgroottecurves. Gevoeligheidsanalyses lieten zien dat de precieze waardes die gekozen worden weinig of geen invloed hebben op de berekende karakteristieken zolang minder dan 10% van het monster op de grofste zeef blijft liggen of passeert door de fijnste zeef. Dit is ook de reden waarom korrelgrootteverdelingen die niet aan deze criteria voldoen eerder al het stempel “lage kwaliteit” hebben gekregen.

De berekening van de karakteristieken uit de dataset van 1981-1983 is gebeurd op basis van de gereduceerde zeefdiameters. Deze diameters maken de zeefanalyses met plaatzeven (met ronde openingen) vergelijkbaar met de tegenwoordig gebruikelijke zeefanalyses met draadzeven (met vierkante openingen). Door de keus voor gebruik van de gereduceerde zeefdiameters, ontbreekt informatie over de hoeveelheid sediment die blijft liggen of passeert door de 2-mm-zeef. Deze informatie is wel essentieel om het zandgehalte en het grindgehalte van een monster te kunnen bepalen. Daarom is een imaginaire draadzeef met maaswijdte 2 mm aan de dataset toegevoegd. De sedimentfractie die correspondeert met deze zeef is bepaald door logaritmische interpolatie van de cumulatieve korrelgrootteverdelingen. Op dezelfde wijze zijn imaginaire zeven toegevoegd met maaswijdtes 63 mm, 0,063 mm en 8 mm.

Bepaling van ruimtelijke en temporele trends

Om ruimtelijke trends in korrelgrootte inzichtelijk te maken, is voor beide meetcampagnes uit de aanwezige korrelgrootteverdelingen de gemiddelde korrelgrootteverdeling per kilometervak berekend. Daarbij zijn alle korrelgrootteverdelingen waarvoor geldt rkmA ≤ rkm < rkmA+1 toegekend aan kilometervak A, zodat bijvoorbeeld een korrelgrootteverdeling gemeten op rkm 69,5 toekend wordt aan kilometervak 69 en een korrelgrootteverdeling gemeten op rkm 70,0 toegerekend wordt aan kilometervak 70. 	Vervolgens is ook de gemiddelde korrelgrootteverdeling per stuwpand berekend, evenals het lopend gemiddelde van de korrelgrootteverdeling. Daarvoor is een zoekvenster van 10 km gebruikt. Voor deze gemiddelde korrelgrootteverdelingen zijn dan ook weer de eerder genoemde korrelgroottekarakteristieken berekend. De “gemiddelde” D90 is dus niet bepaald door middeling van afzonderlijke D90-waarden, maar afgeleid uit de gemiddelde korrelgrootteverdeling. Deze werkwijze is essentieel omdat middeling van korrelgroottekarakteristieken rekenkundig onjuist is. Tot slot is dan voor elk stuwpand de bandbreedte aan korrelgrootteverdelingen bepaald op basis van de meetgegevens uit 2020.

Voor beide datasets is onderzocht of het zandgehalte in de 3 posities van een dwarsdoorsnede (links, rechts, as) systematisch van elkaar verschillen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de t-toets voor gepaarde variabelen. Gepaard wil zeggen dat 2 onderling te vergelijken datasets naast een variabele eigenschap (in dit geval het zandgehalte) ook een gelijke eigenschap hebben. In dit geval is de gelijke eigenschap het kilometervak waarbinnen bemonsterd is. Bij het toetsen van de verschillen is uitgegaan van een waarschijnlijkheid van 95% en alleen gekeken naar het traject stroomafwaarts van stuw Linne.

Ook is onderzocht of de bodemsamenstelling van de Maas in 2020 systematisch verschilt van de bodemsamenstelling in 1981/1983. Wederom is gebruik gemaakt van een toets voor gepaarde variabelen met een waarschijnlijkheidscriterium van 95%. Deze toets is uitgevoerd voor het gehele onderzoeksgebied, maar ook per stuwpand. Als input zijn de gemiddelde korrelgrootteverdelingen per kilometervak gebruikt. Onderzocht zijn een viertal korrelgroottekarakteristieken: zandgehalte, geometrisch gemiddelde korrelgrootte, D50 en D90. Voor het zandgehalte is wederom gebruik gemaakt van een t-toets voor gepaarde variabelen. Voor de andere drie korrelgroottekarakteristieken mocht geen gebruik gemaakt worden van een t-toets omdat deze korrelgroottewaarden in de Maas niet normaal verdeeld zijn. Daarom is ditmaal gebruik gemaakt van de Wilcoxon-toets voor gepaarde variabelen.

Alle hierboven aangegeven berekeningen zijn uitgevoerd op basis van alle beschikbare korrelgroottewaarden. Dat betekent dus, dat ook de korrelgrootteverdelingen van ‘lage kwaliteit’ gebruikt zijn. Er is overwogen om deze korrelgrootteverdelingen buiten beschouwing te laten, maar omdat in beide jaren vooral grove monsters het predicaat ‘lage kwaliteit’ gekregen hebben, is de verwachting dat de exclusie van deze monsters tot een systematische onderschatting van de korrelgrootte zal leiden.

Resultaten

De Maasbodem in 2020

De korrelgroottedataset uit 2020 is integraal opgenomen in Appendix 1 en grafisch weergegeven in de figuren 7-9, 13-16 en 18. Inspectie van de korrelgroottedataset laat zien dat de Maasbodem erg heterogeen is. De variatie in korrelgrootte over de rivierbreedte en met de afstand is grillig (Fig. 7). Ook de bandbreedte in korrelgrootte binnen stuwpanden is aanzienlijk (Fig. 8). De bodem van de Maas bestaat voornamelijk uit grind en zand (Fig. 9), ofwel sediment met een korrelgrootte tussen 0,063 mm en 63 mm. Alleen aan het begin van het onderzochte traject, in de stuwpanden Roermond en Belfeld, komt nog steen (> 63 mm) voor in de bodem, maar elders is dat niet het geval. De hoeveelheid lutum en silt (< 0,063 mm), samen ook wel slib genoemd, in de monsters was vrijwel overal verwaarloosbaar: 1 à 2 %. Wel blijkt uit de foto’s van de rivierbodem en de sedimentmonsters (Fig. 10-12 en 17) dat er – vooral bovenstrooms – sprake was van een slibsluier over de grindbodem. Omdat slib, gesuspendeerd in water, makkelijk uit de Van Veenhapper ontwijkt bij het ophalen van een monster, iets wat ook visueel vastgesteld is, is te verwachten dat de slibgehaltes in werkelijkheid wat groter waren dan uit de metingen blijkt. Noemenswaard is dat de sedimentfractie 2-8 mm veel minder voorkomt dan de omringende sedimentfracties (0,5-2 mm en 8-31,5 mm), zoals blijkt uit Fig. 7. Tijdens de bemonstering bleek dat er grote hoeveelheden schelpdieren leven op de rivierbodem, bij leven vaak gehecht aan de steen- en grindfractie (Fig. 10, 17). De schelpjes, met een grootte van enkele centimeters, zijn niet verwijderd tijdens de zeefanalyses, en maken dus deel uit van de grindfractie.

Fig. 7. De korrelgroottesamenstelling van de Maasbodem in 2020, gemiddeld per kilometervak.

Fig. 8. 	Gemiddelde korrelgrootteverdeling van de Maasbodem per stuwpand in 2020. Ook weergegeven is de bandbreedte aan korrelgrootteverdelingen die voorkomen binnen een stuwpand, alsmede enkele kenmerkende waarden.

Fig. 8. 	Vervolg

Fig. 9. 	Korrelgroottekarakteristieken van de Maasbodem per stuwpand in 2020: a. steengehalte, b. grindgehalte, c. zandgehalte, d. lutum/siltgehalte, e. geometrisch gemiddelde korrelgrootte, f. mediaan.

Stroomafwaartse variatie in korrelgrootte

Van bovenstrooms (rkm 70-80) naar benedenstrooms (rkm 235-245) wordt de Maasbodem beduidend fijner. Uit de dataset van 2020 blijkt, dat het gehalte aan steen afneemt van 23% tot 0% en het gehalte aan grind afneemt van 70% tot 1% (Fig. 13). Ook de grinddiameter neemt af: van 25 tot 6 mm (Fig. 14). Tegelijkertijd neemt het zandgehalte sterk toe: van 5% tot 98% (Fig. 13). Hierdoor verandert de Maas van een uitgesproken grindrivier naar een zandrivier. Dit gaat gepaard met een afname van de geometrisch gemiddelde korrelgrootte Dg van 24 naar 0,3 mm (Fig. 15) en een afname van de mediane korrelgrootte D50 van 36 tot 0,3 mm (Fig. 16). De korrelruwheid van de rivierbodem, benaderd door het negentigste percentiel van de korrelgrootteverdeling D90, neemt eveneens af, van 90 mm naar 0,5 mm (Fig. 16). De grindzandovergang van de Maas begint bij stuw Belfeld (rkm 100,8) en verloopt aanvankelijk snel. Bij rkm 114 is de Dg, die bij Belfeld nog 6,7 mm bedroeg, reeds gedaald naar 0,9 mm (Fig. 15). Op ditzelfde traject neemt het zandgehalte van de bodem snel toe van 24 tot 67% (Fig. 13). Opgemerkt zij dat rkm 114 in de zomerbedverdieping Sambeek gelegen is. Opvallend genoeg wordt de bodem in het verdere verloop van stuwpand Sambeek juist weer grover. Tussen km 114 en 150 neemt de Dg toe van 0,9 tot 4,7 mm, terwijl het zandgehalte afneemt van 67 tot 38%. De Maas verandert dus opnieuw van karakter: dit keer van een zandrivier naar een grindrivier. Enkele kilometers na stuw Sambeek, dat wil zeggen in stuwpand Grave, vindt opnieuw een grindzandovergang plaats (Fig. 13, 15). Tussen rkm 154 en 169 neemt het zandgehalte toe tot 70%, waardoor de Dg afneemt naar 1,0 mm. In stuwpand Lith blijft de bodemsamenstelling aanvankelijk ongeveer gelijk, waarna vanaf rkm 190 een nieuwe verfijning optreedt. Het zandgehalte stijgt in de volgende 50 km geleidelijk naar 98% en de Dg daalt verder naar 0,3 mm.

Fig. 10. 	Beelden van de sedimentmonsters gemaakt aan boord van de Ir. FW. Conrad tijdens de meetcampagne in 2020. Deel 1: bovenstrooms.

Fig. 11. 	Beelden van de sedimentmonsters gemaakt aan boord van de Ir. FW. Conrad tijdens de meetcampagne in 2020. Deel 2: middenstrooms.

Fig. 12. 	Beelden van de sedimentmonsters gemaakt aan boord van de Ir. FW. Conrad tijdens de meetcampagne in 2020. Deel 3: benedenstrooms.

Fig. 13. 	De korrelgroottesamenstelling van de Maasbodem in 2020, gemiddeld per kilometervak.

Fig. 14. 	De geometrisch gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie (0,063-2 mm) en de grindfractie (2-63 mm) in 2020, gemiddeld per kilometervak.

Fig. 15. 	De geometrisch gemiddelde korrelgrootte van de Maasbodem in 2020, gemiddeld per kilometervak.

Fig. 16. 	Korrelgroottepercentielen van de Maasbodem in 2020, weergegeven als lopend gemiddelde berekend met een venstergrootte van 10 km. Ter vergelijking is ook de geometrisch gemiddelde korrelgrootte uit Fig. 15 weergegeven.

Fig. 17. 	Foto-opnamen van de Maasbodem in september/oktober 2020.

Laterale variatie in korrelgrootte

De korrelgrootte van de Maasbodem vertoont niet alleen een trend in stroomafwaartse richting, maar ook in dwarsrichting. In figuur 18 is het gemiddelde zandgehalte van het zomerbed nabij de beide oevers en op de rivieras weergegeven. Opvallend is dat het zandgehalte het hoogst is op de rivieras en het grofst aan de rechteroever. Het verschil bedraagt 9%. De waargenomen verschillen zijn statistisch getoetst met de t-toets voor gepaarde variabelen. Met een betrouwbaarheid van 95% kan worden gesteld dat de rechteroever significant grover is dan de rivieras. Het verschil tussen linkeroever en rivieras is niet significant en het verschil tussen de linker- en rechteroever evenmin.

Fig. 18. De variatie van het zandgehalte van de Maasbodem over de dwarsdoorsnede, op basis van de dataset van 2020. Weergegeven is het gemiddelde zandgehalte van alle metingen.

Temporele variatie in korrelgrootte

Hoe zag de Maasbodem er uit in 1981-1983?

De korrelgroottedataset uit 1981-1983 is integraal opgenomen in Appendix 2 en grafisch weergegeven in de figuren 19-23. Net als in 2020 was de Maasbodem erg heterogeen. De variatie in korrelgrootte met de afstand was grillig (Fig. 19) en de bandbreedte in korrelgrootte binnen stuwpanden aanzienlijk. Ook in 1981-1983 bestond de Maasbodem voornamelijk uit grind en zand (Fig. 19).

Van bovenstrooms (rkm 70-80) naar benedenstrooms (rkm 215-225) werd de Maasbodem beduidend fijner (Fig. 22-21, 23). Het gehalte aan steen nam af van 26% tot 0% en het gehalte aan grind van 52% tot 3% (Fig. 23). Tegelijkertijd nam het zandgehalte sterk toe: van 20% tot 97% (Fig. 21), terwijl het gehalte aan lutum/silt kleiner bleef dan 2%. Ook in 1981-1983 was er dus in stroomrichting sprake van een overgang van een uitgesproken grindrivier naar een uitgesproken zandrivier. Daarbij nam de Dg af van 15 naar 0,5 mm (Fig. 21), de D50 van 35 tot 0,5 mm en de D90 van 96 mm naar 0,9 mm (Fig. 20). De overgang van een grindrivier naar een zandrivier begon bij stuw Roermond (rkm 80,9) en verliep aanvankelijk snel. Tussen rkm 114 en 154 daalde de korrelgrootte niet verder en was er zelfs sprake van vergroving. Vanaf rkm 154 zette een hernieuwde trend van korrelgrootteverfijning in en veranderde de Maas echt in een zandrivier.

Vergelijken we de korrelgroottevariatie in dwarsrichting, zien we dat ook in 1981-1983 de rechterrivierhelft beduidend grover was dan de as en de linker rivierhelft (Fig. 22). Waar het zandgehalte in de rechterrivierhelft gemiddeld 51% bedroeg was dat in de linkerhelft 64% en op de as maar liefst 74%. Al deze verschillen zijn statistisch significant volgens de t-toets voor gepaarde variabelen, uitgevoerd voor het traject rkm 68.6-226.

Fig. 19. 	De korrelgroottesamenstelling van de Maasbodem in 1981-1983, gemiddeld per dwarsdoorsnede.

Fig. 20. 	Korrelgroottepercentielen van de Maasbodem in 1981-83, weergegeven als lopend gemiddelde berekend met een venstergrootte van 10 km. Ter vergelijking is ook de geometrisch gemiddelde korrelgrootte uit Fig. 21 weergegeven.

Grind

Zand

Fig. 21. 	De geometrisch gemiddelde korrelgrootte van de Maasbodem in 1981-83, gemiddeld per dwarsdoorsnede.

Fig. 22. 	De variatie van het zandgehalte van de Maasbodem over de dwarsdoorsnede, in 1981-1983. Weergegeven is het gemiddelde zandgehalte van alle metingen.

Fig. 23. 	De korrelgroottesamenstelling van de Maasbodem in 1981-1983, gemiddeld per dwarsdoorsnede.

Overeenkomsten en verschillen tussen 1981-1983 en 2020

Vergelijken we de korrelgroottedataset uit 1981-1983 met die van 2020 (Fig. 24), vallen ons in eerste instantie opmerkelijke gelijkenissen op. De trend van stroomafwaartse korrelgrootteverfijning is in beide jaren nagenoeg identiek (Fig. 24) en ook het patroon van een fijnere rivieras met een grovere bedding aan weerszijden daarvan was in beide jaren aanwezig (vergelijk Fig. 18 en 22).

Toch zijn er wel degelijk verschillen, met name op de rivieras (Fig. 25). In 2020 was het zandgehalte aldaar beduidend lager dan in 1981-1983 (64% i.p.v. 74%), terwijl de Dg, D50, en D90 beduidend hoger waren. Statistisch onderzoek van deze verschillen toont aan dat het niet om toevalligheden gaat, maar om significante verschillen.

Waar op de rivieras een duidelijk verschil tussen 1981-1983 en 2020 zichtbaar is, blijkt dat aan weerszijden van de as veel minder het geval. Statistisch onderzoek toont voor de rechterrivierhelft als geheel géén significante veranderingen aan. In de linker rivierhelft is er alleen sprake van een significant lager zandgehalte in 2020; de veranderingen in de andere korrelgroottekarakteristieken zijn niet significant.

Worden de korrelgroottegegevens van de as op één hoop gegooid met die uit de linker- en rechterrivierhelft (Tabel 3 en 4), dan blijkt er nog steeds sprake van een significant lager zandgehalte in 2020 dan in 1981-1983 (zie ook Fig. 24d). De andere korrelgroottekarakteristieken vertonen géén statistisch significant verschil.

Bekijken we niet de Maas als geheel, maar zoomen we breedtegemiddeld in op trajectniveau, dan blijkt dat grote delen van de Maas een vrij constante bodemsamenstelling hebben maar dat er een viertal trajecten is, waar de bodem in 2020 beduidend grover was dan in 1981-1983 (Fig. 24): rkm 94-108, 134-156, 170-194 en 202-218. De verschillen in zandgehalte, Dg, D50, en D90 op deze vier trajecten zijn alle significant.

Vanzelfsprekend beperkt de beschouwing hierboven zich tot dat traject waarin voor zowel 1981-1983 en 2020 gegevens aanwezig zijn (rkm 70 – 226)

Tabel 3. Korrelgroottekarakteristieken in 1981-1983 en 2020                                                                      aan het begin en eind van het onderzoeksgebied, gemiddeld.

| Traject |  | Bovenstrooms | Benedenstrooms |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (rkm 70-80) | (rkm 215-225) |
| Gemiddelde Dg (mm) | 1981-83 | 14,8 | 0,48 |
|  | 2020 | 24,3 | 0,48 |
| Mediaan D50 (mm) | 1981-83 | 34,8 | 0,45 |
|  | 2020 | 36,1 | 0,40 |
| D90 (mm) | 1981-83 | 96,4 | 0,85 |
|  | 2020 | 89,8 | 1,19 |
| Lutum/siltgehalte (-) | 1981-83 | 0,02 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,02 | 0,01 |
| Zandgehalte (-) | 1981-83 | 0,20 | 0,97 |
|  | 2020 | 0,05 | 0,92 |
| Grindgehalte (-) | 1981-83 | 0,52 | 0,03 |
|  | 2020 | 0,70 | 0,07 |
| Steengehalte (-) | 1981-83 | 0,26 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,23 | 0,00 |

a

b

c

d

Fig. 24. 	De breedtegemiddelde korrelgrootte van de Maasbodem in 2020 in vergelijking met de situatie in 1981-1983: a) geometrisch gemiddelde korrelgrootte, b) mediane korrelgrootte, c) D90, d) zandgehalte. Weergegeven is het lopend gemiddelde door de meetwaarden (venster 10 km).

Fig. 25. 	Het zandgehalte van de Maasbodem in 2020 in vergelijking met de situatie in 1981-1983 zoals gemeten op de rivieras. Weergegeven is het lopend gemiddelde door de meetwaarden (venster 10 km).

Tabel 4. Korrelgroottekarakteristieken in 1981-83 en 2020 per stuwpand, gemiddeld

| Stuwpand |  |  | Roerm. | Belfeld | Samb. | Grave | Lith-bo | Lith-be |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (begin rkm) |  |  | 68,55* | 80,91 | 100,79 | 146,55 | 175,65 | 200,87 |
| (eind rkm) |  |  | 80,91 | 100,79 | 146,55 | 175,65 | 200,87 | 247,80** |
| Gemiddelde Dg (mm) |  | 1981-83 | 17,0 | 7,20 | 1,92 | 2,30 | 0,80 | 0,50 |
|  |  | 2020 | 23,6 | 7,80 | 2,06 | 2,42 | 1,23 | 0,45 |
| Mediaan D50 (mm) |  | 1981-83 | 37,7 | 12,7 | 0,87 | 0,86 | 0,63 | 0,47 |
|  |  | 2020 | 35,4 | 13,3 | 1,25 | 1,31 | 0,77 | 0,38 |
| D90 (mm) |  | 1981-83 | 98,3 | 61,2 | 28,2 | 49,8 | 4,15 | 0,85 |
|  |  | 2020 | 88,6 | 63,0 | 33,3 | 45,7 | 10,9 | 1,00 |
| Lutum/siltgehalte (-) |  | 1981-83 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Zandgehalte (-) |  | 1981-83 | 0,18 | 0,27 | 0,58 | 0,61 | 0,85 | 0,96 |
|  |  | 2020 | 0,05 | 0,21 | 0,51 | 0,52 | 0,69 | 0,92 |
| Grindgehalte (-) |  | 1981-83 | 0,52 | 0,63 | 0,41 | 0,38 | 0,14 | 0,04 |
|  |  | 2020 | 0,70 | 0,68 | 0,45 | 0,42 | 0,29 | 0,07 |
| Steengehalte (-) |  | 1981-83 | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 0,23 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |

*   2020:      waarden vanaf rkm 71,5

** 1981-83: waarden tot aan rkm 226

Discussie

Interpretatie

Stroomafwaartse variatie in korrelgrootte

Het belangrijkste kenmerk van de korrelgroottevariatie in de Maas, zowel in 1981-1983 als in 2020 is de algehele verfijning van het bodemsediment in stroomrichting, beter bekend onder het begrip downstream fining (o.a. Fig. 24). Dit verschijnsel treedt op in vele hedendaagse rivieren en is voor de Maas al eerder beschreven door Murillo Muñoz en Klaassen (2006).

Downstream fining kan veroorzaakt worden door twee processen: abrasie en selectief transport (zie Frings 2008, voor een review). Abrasie is het proces waarbij korrels door mechanische wrijving met andere korrels steeds kleiner worden op hun stroomafwaartse reis door de rivier. Selectief transport is het verschijnsel dat kleinere korrels preferentieel, dat wil zeggen sneller en vaker, stroomafwaarts getransporteerd worden dan grote korrels. Zowel bodemtransport als zwevend transport zijn selectief. De selectiviteit van het bodemtransport is in grind-zandrivieren dominant en komt voort uit het verschil in de kritieke schuifspanning voor bewegingsbegin voor fijne en grove korrels.

Selectief transport resulteert alleen in blijvende downstream fining als de rivier een concaaf lengteprofiel heeft (Wright en Parker 2005, Frings et al. 2011). Een concaaf lengteprofiel zorgt voor een stroomafwaartse afname van de bodemschuifspanning en de sedimenttransportcapaciteit. Daardoor komt er voor elke korrelgroottefractie uiteindelijk een locatie waar deze niet langer getransporteerd kan worden. Dit moment komt eerst voor de grofste korrels en later achtereenvolgens voor de fijnere fracties. De Nederlandse Maas heeft een uitgesproken concaaf profiel, als gevolg van de tektonische opheffing in de bovenloop (Ardennen, Zuid-Limburgs heuvelland) en zeespiegelstijging in de benedenloop (Fig. 1). Daarbij neemt het bodemverhang af van ca. 0,4 naar 0,1 m/km (Fig. 1). Murillo Muñoz en Klaassen (2006) hebben aangetoond dat selectief transport de belangrijkste oorzaak is van downstream fining in de Maas. Abrasie draagt bij, maar is van ondergeschikte betekenis.

De stroomafwaartse verfijning van het bodemsediment in rivieren is over het algemeen een geleidelijk verschijnsel, waarbij alleen de overgang van een grindbodem naar een zandbodem vaak zeer plotseling verloopt. Dat geldt ook voor de Maas. De positie van de grind-zandovergang in de Maas, tussen rkm 100 en 114 (Fig. 13, 15, 16) lijkt tektonisch bepaald. Rond rkm 44 verlaat de Maas het opheffingsgebied van de Ardennen en het Zuid-Limburgse heuvelland. Daarmee zet een markante afname van het verhang in (Fig. 1). Als gevolg van de verhangafname neemt de mobiliteit van grind drastisch af. Op dit traject doorkruist de Maas de Roerdalslenk (Fig. 1), een tektonisch dalingsgebied, dat gedurende een groot deel van het kwartair een significant deel van de sedimentaanvoer uit het achterland afvangt. Hier komt een groot deel van de grindlast tot depositie. Dat gebeurt niet ineens: voor het afvangen van de grindlast is een zekere rivierlengte nodig en pas nadat de Maas de Roerdalslenk heeft verlaten is de grindlast zodanig afgenomen dat de sedimentlast van de Maas vooral uit zand bestaat. De Roerdalslenk speelt desalniettemin een belangrijke rol in het downstream finingproces van de Maas (Murillo Muñoz en Klaassen, 2006). Ze vormt ook een van de belangrijkste grindreservoirs van Nederland, waar in de 20e eeuw op grote schaal grindwinning heeft plaatsgevonden. De vele grindplassen in het gebied zijn daarvan stille getuigen.

De abruptheid van de grindzandovergang is in de wetenschappelijke literatuur veelvuldig onderzocht (bijv. Sambrook Smith en Ferguson 1996, Knighton 1999, Frings 2011, Venditti en Church 2014). Een van de oorzaken voor de plotselinge grind-zandovergang is het gebrek aan sedimentkorrels in de korrelgroottefractie 2-8 mm, een fenomeen dat wereldwijd optreedt (zie ook Fig. 7 en 19)  en vermoedelijk veroorzaakt wordt doordat veel sedimentkorrels van 8-16 mm – als gevolg van hun interne opbouw - niet geleidelijk afslijten maar desintegreren tot zandkorrels (Yatsu, 1955). Daardoor springt de D50 vanzelf op een gegeven moment over van het middelgrove grindbereik (> 8 mm) naar het zandbereik (< 2 mm). Een belangrijke rol bij de abruptheid speelt ook de bodemstructuur. In het bovenstroomse deel van een rivier neemt het zandgehalte geleidelijk toe. Het zand verblijft daarbij vooral in de poriën van de grindkorrels en maakt geen deel uit van het korrelskelet van de bodem. Zodra het zandgehalte ca. 20% overschrijdt, zijn de poriën tussen de grindkorrels geheel gevuld met zand (zie Frings 2011). Een verder toename van het zandgehalte leidt dan automatisch tot het opbreken van het grindskelet. Daarmee worden zowel de zand- als de grindkorrels veel mobieler. Er is geen sprake meer van geulbrede pleisterlagen, het bodemsediment komt al bij lagere afvoeren in beweging, en ook duinvorming wordt veel belangrijker.

Voor meer informatie over de grindzandovergang van de Maas wordt hier verwezen naar de studie van Murillo Muños en Klaassen (2006), die ook een numerieke analyse hebben uitgevoerd. Opgemerkt zij overigens wel dat deze auteurs de korrelgroottetrend van de Maas simplificeren: zo gaan zij ervan uit dat de mediane korrelgrootte van de Maas na de grindzandovergang rond de 2,6 mm ligt (Fig. 26), terwijl hij in werkelijkheid – logischerwijs – in het zandbereik (bij 0,9 mm) ligt en vervolgens weer toeneemt.

Fig. 26. Visualisatie van de downstream-finingtrend van de Maas volgens Murillo Muños en Klaassen (2006)

De korrelgroottetoename op het traject rkm 114-150, waarbij de rivier weer terug verandert in een grindrivier is opmerkelijk. De toename is zichtbaar in de data van zowel 1981-1983 als 2020 (o.a. Fig. 24) en daarom geen meetartefact. Op dit traject, vanaf ca. rkm 106, doorkruist de Maas de Venloslenk. In tegenstelling tot haar naam doet vermoeden is de Venloslenk tegenwoordig geen dalingsgebied. De bodem komt er omhoog (Fig. 27) en zelfs meer dan in de bovenstrooms gelegen riviertrajecten. Wellicht is deze relatieve bodemstijging verantwoordelijk voor de vergroving van de rivierbodem op dit traject. In opheffingsgebieden wordt de rivier immers gedwongen zich in te snijden in de ondergrond. Als gevolg van selectief transport spoelen daarbij vooral de fijnere korrelgroottefracties weg, terwijl de grovere achterblijven. Bovendien is bekend dat de ondergrond van de Venloslenk rijk is aan grindig sediment. Klopt deze alinea, of is het allemaal bullshit?

Rkm 106

Rkm 44

Rkm 154

Ongeveer bij Gennep (rkm 154) verlaat de Maas de Venloslenk en stroomt ze de laaggelegen overstromingsvlakte van de Rijn en de Maas in (Hoofdstuk 2). Dit is wel echt een geologisch dalingsgebied (Fig. 27). Het is opvallend dat vanaf hier de korrelgrootte van de Maasbodem weer afneemt (Fig. 24) en een nieuwe grind-zandovergang begint. Dit suggereert een samenhang, al is van bewijs geen sprake.

Fig. 27. Verwachte daling en stijging van het Nederlandse landoppervlak 2002-2050 (bron: TNO-NITG, aangepast)

Korrelgroottevariatie in dwarsrichting

Even opvallend als de korrelgroottevariatie in langsrichting is de korrelgroottevariatie in dwarsrichting (Fig. 18 en 22). Zowel in 1981-1983 als in 2020 was het zandgehalte het hoogst op de rivieras en het laagst nabij de rechteroever. Naar de oorzaak hiervan kan slechts gegist worden.

Wellicht is er in de Maas sprake van een secundaire stroming waarbij het water aan de oppervlakte richting de oevers stroomt en aan de bodem richting de rivieras. Een zulke stroming zou het mobiele zand rond de rivieras concentreren, en zorgen voor een grovere bodem nabij de oever.

Wellicht speelt ook de scheepvaart een rol. De schroefstraal van schepen kan ervoor zorgen dat de pleisterlaag openbreekt, waardoor fijn sediment aan het oppervlakte komt te liggen. Het is aannemelijk dat dit het vaakst gebeurt in het centrale deel van de rivier, waar de scheepvaartintensiteit het hoogst is; en vaker in het linkerdeel van de rivier (waar zwaarbeladen langzaam stroomopwaarts varen) dan in het rechterdeel van de rivier (waar de schepen stroomafwaarts varen en doorgaans minder zwaar geladen zijn). Invloed van scheepvaart op de rivierbodemsamenstelling is eerder voor de Waal vastgesteld door Ten Brinke et al. (2004).

Temporele variatie

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er grosso modo weinig veranderd is aan de bodemsamenstelling tussen 1981-1983 en 2020 (Fig. 24, Fig. 18/22): de gemiddelde waarden van de korrelgroottekarakteristieken zijn vrijwel gelijk, de grootschalige trend van stroomafwaartse korrelgrootteverfijning is identiek en ook het patroon van een fijnere rivieras omgeven door grover sediment was in beide jaren aanwezig.

Dit is toch wel opmerkelijk. Niet alleen is er voor de twee meetcampagnes gebruik gemaakt van verschillende meettechnieken, ook heeft Rijkswaterstaat sinds 1981-1983 een aantal fysieke veranderingen aangebracht aan het riviersysteem, waarvan verwacht werd dat ze de bodemsamenstelling zouden veranderen. Denk bijvoorbeeld aan oeverontsteningen en zomerbedverdiepingen. Daarnaast zijn er ook vele hoogwaters geweest. Blijkbaar is de invloed van al deze gebeurtenissen op de bodemsamenstelling toch beperkt geweest.

Ondanks de grote overeenkomsten zijn er wel enkele verschillen tussen de bodemsamenstelling van 1981-1983 en 2020 (o.a. Fig. 25) die aandacht verdienen. Het gaat dan vooral om (1) het feit dat het begin van de grind-zandovergang in 2020 zo’n 20 km verder stroomafwaarts lag dan in 1981-1983 (respectievelijk bij stuw Belfeld en bij stuw Roermond), en (2) om het feit dat het zandgehalte van de rivierbodem lager was in 2020, hetgeen vooral merkbaar was op de rivieras en op de trajecten 94-108, 134-156, 170-194 en 202-218.

De verschuiving van de grindzandovergang komt overeen met de verwachtingen van Murillo Muños en Klaassen (2006). Met modelberekeningen hebben zij aangetoond dat de positie van de grind-zandovergang in de Maas wordt bepaald door de accommodatieruimte (i.e. de ruimte voor sedimentdepositie) in de Roerdalslenk. Voordat de Maas gekanaliseerd werd kon zij vrij meanderen. Daarbij verlegde zij voortdurend haar loop, zodat de depositie van grind over een heel breed gebied plaatsvond. Tegenwoordig kan er alleen in het zomerbed grinddepositie plaatsvinden. Dat betekent dat er veel minder grind afgevangen wordt in de Roerdalslenk en daarom verwachtten Murillo Muños en Klaassen (2006) dat het grindfront stroomafwaarts zou moeten bewegen. De snelheid waarmee dat gebeurt kan geschat worden op basis van de sedimenttransportsnelheid van de Maas. Aangenomen wordt dat het gemiddeld jaarlijks sedimenttransport in de Maas zo’n 35.000 m3/jaar bedraagt (WL 1994). Uitgaande van een rivierbreedte van 100 m en een transportlaagdikte van 0,5 à 1,0 m volgt daaruit een gemiddelde snelheid van de sedimentkorrels van 350 à 700 m per jaar. Daaruit zou je kunnen concluderen dat het grindfront in de 38 jaar tussen 1981-1983 en 2020 zo’n 13 à 26 km stroomafwaarts geschoven moeten zijn. Deze verplaatsing past goed bij de geconstateerde verplaatsing van de grind-zandovergang van 20 km. Overigens moet daarbij wel de kanttekening geplaatst worden dat andere korrelgroottepatronen in de Maas helemaal niet stroomafwaarts verplaatst zijn – of juist meer (zie Fig. 24).

De afname van het zandgehalte zou een indicatie kunnen zijn van een trendmatige vergroving van de rivierbodem. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een beperkte aanvoer van zandig sediment vanuit de bovenloop van de Maas (zie hoofdstuk 2). Aangenomen wordt dat deze aanvoer van zandig sediment in de loop der tijd is afgenomen, al bestaat daarvoor geen bewijs. Ook het baggerproces zou kunnen leiden tot een vergroving van de rivierbodem over de tijd. Omdat de economische waarde van zand groter is dan die van slib en grof materiaal, worden deze laatste fracties soms aan boord uitgezeefd en over boord gezet, zodat alleen het zand in de beun over blijft.

Opvallend is, dat enkele van de trajecten waarop het zandgehalte niet is afgenomen (rkm 108-134 en 156-170) corresponderen met de zomerbedverdiepingen (rkm 112-120 en 155,7-174,2). Bij deze zomerbedverdiepingen is de toplaag van de bodem, inclusief pleisterlaag, afgegraven en is het onderliggende, zandrijkere, materiaal aan de oppervlakte komen te liggen (zie ook Schropp et al 1999).

Het is overigens zaak terughoudend te zijn bij het toeschrijven van verschillen tussen twee meetjaren aan systematische langjarige trends. Bekend is immers dat bij hoogwater – door het openbreken van de pleisterlaag -  substantiële hoeveelheden sediment in beweging komen. Na afloop van het hoogwater vormt zich een nieuwe pleisterlaag, maar blijven tijdelijk ook verhoogde hoeveelheden fijn sediment in beweging totdat deze uit het systeem zijn verdwenen en de pleisterlaag weer aan het oppervlakte ligt (zie Hoofdstuk 2). Het moge duidelijk zijn, dat een bemonstering van de (bovenlaag van de) Maasbodem een geheel ander resultaat kan opleveren na een hoogwater dan na een lange periode van laagwater. Hierom is het zaak om verschillen in bodemsamenstelling tussen 1981-1983 en 2020 niet te snel toe te schrijven aan systematische trends, maar in het achterhoofd te houden dat het kan gaan om tijdelijke effecten (cyclische variatie). Dat geldt evenzeer voor de veranderingen aan de grind-zandovergang als voor de veranderingen in zandgehalte.

bemonstering technisch zou je verwachten dat het zandgehalte in 2020 hoger is, vanwege verlies fijne fractie. Wat ook mogelijk is dat in 1981-1983 dieper is bemonsterd.

Waar op rivierschaalniveau de bodemsamenstelling verrassend gelijk was in beide meetjaren, waren er op lokaal niveau wel grote verschillen (Fig. 7,8). Dit is niet verwonderlijk. Hoewel grote delen van de Maasbodem bij laagwater – mede als gevolg van de stuwen en het grove bodemsediment – immobiel zijn, zorgen de hoogwaters voor het openbreken van de pleisterlaag en het mobiliseren van het sediment. Ervaringen uit andere rivieren tonen aan dat er op zulke momenten een intensieve herverdeling van sediment plaatsvindt, waarbij sorteringsprocessen als duinsortering, bochtsortering en bankmigratie een belangrijke rol spelen (zie bijv. Frings 2011). Daardoor verandert de lokale bodemsamenstelling op het tijdsbestek van enkele dagen diametraal. Aangenomen mag worden, dat dit ook voor de Maas geldt. Naast hoogwaters zorgen ook turbulenties door voorbij varende schepen en onderhoudswerk aan de vaargeul (baggeren) ervoor dat de lokale bodemsamenstelling steeds weer verandert. Overigens mag ook niet vergeten worden, dat de sedimentmonsters van 2020 niet op exact dezelfde locatie genomen zijn als in 1981-1983.

De belangrijkste boodschap uit bovenstaande analyse, is dat de samenstelling van de Maasbodem in de periode 1981-1983 tot 2020 op hoofdlijnen gelijk is gebleven. De consistentie van de meetresultaten uit beide meetcampagnes biedt een solide basis voor het gebruik van de sedimentdata in rivierbeheer en wetenschappelijk onderzoek.

Uit de beperkte verschillen tussen de periode 1981-1983 tot 2020 mag overigens niet de conclusie getrokken worden dat de Maas in morfologisch evenwicht verkeert. Bekend is dat de morfologische processen in de Maas erg langzaam verlopen en het is daarom te verwachten dat de Maas nog druk bezig is zich aan te passen aan de menselijke ingrepen uit het verre en nabije verleden.

Datakwaliteit en aanbevelingen

De meetcampagne van 2020 was de eerste systematische sedimentbemonstering die Rijkswaterstaat in decennia op de Maas heeft uitgevoerd. Het is daarom belangrijk van de opgedane ervaringen te leren.

Geconcludeerd mag worden dat het overgrote deel van de korrelgrootteverdelingen uit de meetcampagne van 2020 van uitstekende kwaliteit is en daarmee prima bruikbaar. Ongeveer 9% van de korrelgrootteverdelingen is als kwalitatief ontoereikend bestempeld (zie §2.2.5). Dit is duidelijk beter dan bij de meetcampagne uit 1981-1983 waarbij 31% van de korrelgrootteverdelingen als kwalitatief ontoereikend werd bestempeld (zie §2.1.4), maar nog steeds te veel. Voor beide meetcampagnes lag het probleem vooral bij de bemonstering van Maastrajecten met een grove bodem. Voor deze trajecten is het niet alleen moeilijker een goed, representatief monster van voldoende omvang te verkrijgen; ook de zeefanalyse is lastig, omdat sedimentlaboratoria doorgaans niet gewend zijn om te gaan met zulk grof sediment.

Voor toekomstige meetcampagnes wordt het volgende aanbevolen:

1.	Kies voor mechanische bemonstering op de zuidelijke Maastrajecten

Hoewel Rijkswaterstaat de beschikking heeft over Van Veengrijpers met verschillende afmetingen, bleek geen van deze grijpers in staat om goede monsters te nemen van de zuidelijke Maastrajecten (Bovenmaas, Gemeenschappelijke Maas, stuwpand Linne, stuwpand Roermond). De bodem is hier zo grof, dat de Van Veengrijper niet door de pleisterlaag kan breken en alleen over het oppervlak schraapt. Het monster is dan te gering in omvang en niet representatief. Bovendien sluit de grijper bij grof sediment meestal niet goed doordat er een grindkorrel of steen tussen de twee helften van de grijper blijft steken. Daardoor gaat er fijn sediment verloren tijdens de bemonstering en ontstaan opnieuw systematische fouten in de resultaten. Ook de in 1981-1983 gebruikte techniek van sleepmonsters bleek niet goed toepasbaar op trajecten met heel grof sediment. Daarom wordt geadviseerd over te stappen op een vorm van mechanische bemonstering voor Maastrajecten met een grove, (al dan niet) afgepleisterde bodem.

2.	Bemonster de pleisterlaag en het substraat afzonderlijk

Grindrivieren zoals de Maas zijn vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van een pleisterlaag van grof sediment bovenop een fijnere sedimentlaag. Die pleisterlaag heeft een grote invloed op de sedimentmobiliteit en beddingdynamiek. In de (bovenstroomse delen van de) Maas is de pleisterlaag tot bij hogere afvoeren immobiel en voorkomt daarmee transport van het onderliggende fijnere sediment. Om voorspellingen te kunnen maken van de morfodynamiek tijdens hoogwater is het belangrijk zowel de eigenschappen van de pleisterlaag als de eigenschappen van het onderliggende sediment te kennen. Gestreefd moet daarom worden naar een vorm van bemonstering waarbij beide sedimentlagen afzonderlijk bemonsterd worden. Dit is geen sinecure: in Duitsland wordt daarvoor zelfs een duikerklok ingezet.

3.	Voorzie in een visuele monsterbeschrijving

Maak op grond van visuele waarneming een korte beschrijving van het monsters en sluit daarbij aan bij vigerende NEN-EN-ISO-normen. Zo’n visuele monsterbeschrijving levert belangrijke kwalitatieve informatie die niet naar voren komt bij zeefanalyses maar wel belangrijk is bij de interpretatie en het gebruik van de gegevens. Zo bleek tijdens veldbezoeken van de auteurs van dit rapport aan het meetvaartuig, dat in de sedimentmonsters van de Maas een aanzienlijke hoeveelheid schelpen voorkomen. Hierover is door geen van de ingenieursbureaus die betrokken waren bij de bemonstering en laboratoriumanalyses op eigen initiatief gerapporteerd. Toch is informatie over de aanwezigheid van schelpen wel essentieel voor gebruikers van de korrelgroottedataset. De schelpen behoren granulometrisch namelijk tot de grindfractie, maar vertonen op grond van hun afwijkende vorm en dichtheid fundamenteel ander transportgedrag dan klastisch grind.

4.	Verwijder sedimentvreemd materiaal als schelpen en takjes

Neem in het protocol op hoe er omgegaan dient te worden met afwijkende objecten in de sedimentmonsters, zoals schelpen, takjes, plastic en metaal. Naast een goede visuele schatting van het aandeel aan deze objecten, is te overwegen om deze objecten te verwijderen uit de monsters vóór de zeefanalyse.

5.	Besteed bij het zeven aandacht aan de fijnste en grofste fracties

Voor morfologische computermodellen en sedimentbalansanalyses is een goede karakterisatie van het gehele bodemsediment essentieel. Dat betekent dat ook het aandeel van de fijne fracties (<0,063 mm) en de aandelen van de grofste fracties nauwkeurig bepaald moeten worden. De grofste zeef dient zo gekozen te worden, dat al het sediment door deze zeef kan passeren. Beschouwing van de dataset van 2020 laat zien, dat voor bemonstering stroomafwaarts van stuw Lith (rkm 200,87) een maaswijdte van 31,5 mm volstaat. Voor de stuwpanden Belfeld, Sambeek, Grave en Lith (rkm 80,91-200,87) dient de grofste zeef een maaswijdte van minimaal 90 mm te hebben. Verder stroomopwaarts is een maaswijdte van 90 mm, zoals gehanteerd in de meetcampagne van 2020, niet langer voldoende. Voor de Gemeenschappelijke Maas en Bovenmaas wordt – op basis van een eerste inschatting – aanbevolen te kiezen voor een grofste zeef met maaswijdte 256 mm. Blijft er toch materiaal achter op de grofste zeef, dan dient de korreldiameter van deze stenen handmatig gemeten te worden (de middelste van de drie korrelassen). Dit is de gebruikelijke procedure op de Duitse Rijn. Wordt dit niet gedaan, dan kunnen vele korrelgroottekarakteristieken, zoals D90 en de gemiddelde korrelgrootte niet betrouwbaar vastgesteld worden, zoals het geval was bij een deel van de monsters in de studies van 1981-1983 en 2020. Gebruikers van de datasets zijn zich vaak niet bewust van deze meetfouten, hetgeen kan leiden tot foutieve verwachtingen van de morfodynamiek bij hoogwater. Het simpelweg afkeuren van zulke (grove) korrelgrootteverdelingen is overigens evenmin wenselijk, omdat zo een bias in de data wordt geïntroduceerd.

6.	Maak foto-opnames van de rivierbodem kort voor bemonstering

De foto’s van de sedimentmonsters (zie Fig. 10-12) vormen een welkome aanvulling op de kwantitatieve korrelgroottedata. In aanvulling op deze monsterfoto’s zijn ook beeldopnames van de rivierbodem, kort voor bemonstering, wenselijk. Hiermee kan een indruk verkregen worden van de in-situ positionering van de sedimentkorrels (bodemmicrostructuren) en daarmee van de stabiliteit van de rivierbodem. Tijdens de meetcampagne van 2020 zijn pogingen ondernomen om zulke foto’s te maken. Dit stuitte echter op praktische problemen. Zo bleek de draagkracht van de kraan om het fotoframe te water te laten te gering voor de hoge stroomsnelheden in de Maas. De beeldopnamen die wèl gemaakt zijn, bleken slechts beperkt bruikbaar, vanwege onscherpte door sedimentbewegingen, of door de aanwezigheid van een slibsluier op de bodem die de sedimentkorrels aan het oog onttrok. Hernieuwde pogingen om deze problemen te overkomen zijn aan te bevelen. Bijvoorbeeld door de bemonstering te plannen in een periode waarbij er geen slibsluier aanwezig is; al is momenteel nog niet bekend of de slibsluier geleidelijk ontstaat gedurende het laagwaterseizoen, of juist bij hoogwater. Wellicht is het ook mogelijk om aanwezige slibsluiers voor foto-opnames te verwijderen met waterstralen.

Conclusie

De bodem van de Maas is heterogeen. De variatie in korrelgrootte is grillig en de bandbreedte in korrelgrootte binnen stuwpanden is aanzienlijk. De bodem van de Maas bestaat voornamelijk uit grind en zand, waarbij er – vooral bovenstrooms – vaak sprake is van een slibsluier over de grindbodem. Op de rivierbodem leven schelpdieren.

Van bovenstrooms naar benedenstrooms wordt de Maasbodem beduidend fijner. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit het gevolg is van abrasieprocessen en vooral selectief transport. Het gehalte aan steen en grind neemt sterk af in stroomrichting en de grinddiameter daalt. Daardoor daalt ook de korrelruwheid van de rivierbodem. Tegelijkertijd neemt het zandgehalte sterk toe. In 2020 nam op het traject van rkm xx-xx het zandgehalte toe van 5% tot 98%. Dit ging gepaard met een afname van de geometrisch gemiddelde korrelgrootte van 24 naar 0,3 mm.

De overgang van een grindbodem naar een zandbodem verloopt in de Maas zeer plotseling. De grindzandovergang begon in 2020 bij stuw Belfeld (rkm 100,8) en bij rkm 114 was er reeds sprake van een zandrivier. De positie van de grind-zandovergang in de Maas is vermoedelijk tektonisch bepaald, waarbij de dalende Roerdalslenk als grindvang een belangrijke rol lijkt te spelen. Opvallend is dat de Maasbodem na de grindzandovergang weer grover wordt. Mogelijk speelt de lichte tektonische opheffing van dit gebied daarbij een rol. In stuwpand Grave, als de Maas de laaggelegen overstromingsvlakte van Maas en Rijn bereikt,  verandert de rivier definitief in een zandrivier.

De korrelgrootte van de Maasbodem vertoont niet alleen een trend in stroomafwaartse richting, maar ook in dwarsrichting. Opvallend is dat het zandgehalte het hoogst is op de rivieras en het laagst aan de rechteroever. Dit verschil is statistisch significant en vermoedelijk het effect van dwarsstromingen, mogelijk in combinatie met scheepvaart.

Vergelijken we de korrelgroottedatasets uit 1981-1983 met die van 2020, vallen  opmerkelijke gelijkenissen op. De trend van stroomafwaartse korrelgrootteverfijning is in beide jaren nagenoeg identiek en ook het patroon van een fijnere rivieras met een grovere bedding aan weerszijden daarvan was in beide jaren aanwezig. Toch zijn er ook verschillen. Zo lag de grindzandovergang in 1981-1983 een twintigtal kilometers verder stroomopwaarts dan in 2020, zodat er sprake lijkt van een migrerend grindfront. Meest in het oog springend is een vergroving van de rivierbodem tussen de jaren 1981-1983 en 2020 op de trajecten rkm 94-108, 134-156, 170-194 en 202-218, vooral op de rivieras.

Geconcludeerd wordt dat het overgrote deel van de korrelgrootteverdelingen uit de beide meetcampagnes van uitstekende kwaliteit is en daarmee een solide basis  vormt voor rivierbeheer en wetenschappelijk onderzoek. In beide meetcampagnes bleek het echter moeilijk Maastrajecten met een grove bodem goed te bemonsteren. Voor toekomstige meetcampagnes wordt dan ook aanbevolen te kiezen voor mechanische bemonstering op deze riviertrajecten en daarbij de pleisterlaag en het substraat afzonderlijk te bemonsteren.

Bronnen

Asselman, N., Barneveld, H., Klijn, F., & Van Winden, A. (2018). Het verhaal van de Maas. Platform Rivierkennis, Rijkwaterstaat.

Barneveld, H., Boersema, M., Schuurman, S. en De Vriend, H. (2021). Het verhaal van het sediment. Platform Rivierkennis, Rijkwaterstaat.

Frings, R. M. (2008). Downstream fining in large sand-bed rivers. Earth-Science Reviews, 87(1-2), 39-60.

Frings, R. M. (2011). Sedimentary characteristics of the gravel–sand transition in the River Rhine. Journal of Sedimentary Research, 81(1), 52-63.

Frings, R.M., Ottevanger, W., & Sloff, K. (2011). Downstream fining processes in sandy lowland rivers. Journal of hydraulic research, 49(2), 178-193.

Klaassen

Knighton, A. D. (1999). The gravel–sand transition in a disturbed catchment. Geomorphology, 27(3-4), 325-341.

Murillo-Muñoz, R,. Klaassen, G.J. (2006). Downstream fining of sediments in the Meuse River. River Flow 2006, pp. 895-905.

Murillo-Muñoz, R.E. (1998). Downstream fining of sediments in the Meuse River, MSc-Thesis H.H. 341, International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering IHE, Delft.

NEN (2016). Nederlandse norm NEN-EN-ISO 17892-4. Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium – Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling. Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

NEN (1980). Nederlandse norm NEN 2560. Controlezeven - Draadzeven en plaatzeven met ronde en vierkante gaten. Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

Rijkswaterstaat Limburg (z.d.). Zeefanalyses bodemmateriaal Maas [in twee delen]. Rijkswaterstaat Limburg, Maastricht.

RIZA (1999). Sedimenttransport in de Grensmaas, transportcapaciteit en aanbod van sediment. Werkdocument 99.158x, RIZA, Arnhem.

Sambrook Smith, G.H., and Ferguson, R.I. (1996). The gravel–sand transition: flume study of channel response to reduced slope: Geomorphology, v. 16, p. 147–159.

Schropp, M.H.I., Jesse, P., Van Essen, J.A.F. (1999). Morfologie en zandtransport Maas zomerbedverdieping Gennep-Grave : monitoringresultaten 1996-1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).

Sieben, A., Wagener, A., Oosterbroek, F. (2013). Protocol monstername bepaling rivierbodemsamenstelling ten behoeve van suppletie Bovenrijn, d.d. 27-09-2013. Rijkswaterstaat, Lelystad.

Ten Brinke, W. B., Schulze, F. H., & Van Der Veer, P. (2004). Sand exchange between groyne‐field beaches and the navigation channel of the Dutch Rhine: the impact of navigation versus river flow. River Research and Applications, 20(8), 899-928.

Venditti, J. G., & Church, M. (2014). Morphology and controls on the position of a gravel‐sand transition: Fraser River, British Columbia. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 119(9), 1959-1976.

Vermeer, K. (1990). MAASMOR - Morfologisch model van de Maas in Nederland. Verslag mathematisch modelonderzoek november 1990. Rapport Q697. Waterloopkundig laboratorium | WL, Delft.

WL (1994). Onderzoek Watersnood Maas. Waterloopkundig Laboratorium/Ministerie van Verkeer en Waterstaat e.a., Delft.

Wright, S., Parker, G. (2005). Modeling downstream fining in sand-bed rivers. 2: Application. J. Hydraulic Res. 43(6), 620–630.